| СОГЛАСОВАНО Директор ООО «ЭкоЭдженси» _____________В.В. Хотянович « » декабря 2024 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Артэдевида» _____________В.О. Цишкевич «___» 202 г |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

Об оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту:

«Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» по адресу г. Логойск, ул. Энергетиков, 7»

Общество с ограниченной ответственностью

«Артэдевида»

(наименование природопользователя)

Разработано: ООО «ЭкоЭдженси»

Директор                                                                                          Хотянович В.В.

(должность)                                                   (подпись)                     (фамилия, инициалы)

«     » декабря 2024 г.

г. Минск

2024 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | Список исполнителей |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сертификат на право разрабатывать раздел ОВОС |  |
|  | Введение |  |
| 1 | Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности |  |
| 1.1 | Требования в области охраны окружающей среды |  |
| 1.2 | Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду |  |
| 1.3. | Трансграничное воздействия |  |
| 2 | Общая характеристика планируемой деятельности |  |
| 2.1 | Краткая характеристика объекта |  |
| 2.2 | Информация о заказчике планируемой деятельности |  |
| 2.3 | Район планируемого размещения объекта |  |
| 2.4 | Основные характеристики проектных решений |  |
| 2.5 | Альтернативные варианты планируемой деятельности |  |
| 3 | Оценка современного состояния окружающей среды региона планируемой деятельности |  |
| 3.1 | Природные условия региона |  |
| 3.1.1 | Геологическое строение |  |
| 3.1.2 | Рельеф и геоморфологические особенности изучаемой территории. Почвенный покров |  |
| 3.1.3 | Климатические условия |  |
| 3.1.4 | Гидрографические особенности изучаемой территории |  |
| 3.1.5 | Растительный и животный мир региона |  |
| 3.1.6 | Природные комплексы и природные объекты. Природоохранные ограничения |  |
| 3.1.7 | Физическое воздействие, включая радиационное, тепловое, электромагнитное воздействие, уровни шума, вибрации |  |
| 3.1.8 | Обращение с отходами |  |
| 3.2 | Социально-экономические условия региона планируемой деятельности |  |
| 3.2.1 | Демографическая ситуация |  |
| 3.2.2 | Социально-экономические условия |  |
| 4 | Источники воздействия планируемой деятельности на окружающую среду |  |
| 4.1 | Оценка воздействия на земельные ресурсы |  |
| 4.2 | Оценка воздействия на атмосферный воздух |  |
| 4.2.1 | Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. Перечень и характеристики источников выбросов загрязняющих веществ |  |
| 4.3 | Воздействие физических факторов |  |
| 4.3.1 | Шумовое воздействие |  |
| 4.3.2 | Воздействие вибрации |  |
| 4.3.3 | Воздействие инфразвуковых колебаний |  |
| 4.3.4 | Воздействие электромагнитных излучений |  |
| 4.4 | Водопотребление, водоотведение. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды |  |
| 4.4.1 | Воздействие на поверхностные и подземные воды |  |
| 4.5 | Оценка воздействия на растительный и животный мир |  |
| 4.6 | Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами |  |
| 4.7 | Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране |  |
| 4.8 | Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий |  |
| 5 | Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных последствий при строительстве и эксплуатации объекта |  |
| 6 | Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) |  |
| 7 | Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности |  |
| 8 | Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду |  |
| 9 | Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности |  |
| 10 | Выводы по результатам проведения оценки воздействия |  |
| 11 | Список использованных источников |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| 1 | Письмо по фоновым концентрациям |  |
| 2 | Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы |  |
| 3 | Технические условия ТУ BY690851723.002-2002 г. |  |
| 4 | Выкопировка из земельно-кадастрового плана |  |
| 5 | Протоколы исследования атмосферного воздуха и измерений физических факторов |  |
| 6 | Схема размещения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |
| 7 | Схема размещения источников шума |  |
| 8 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ |  |
| 9 | Результаты шумового расчета |  |
| 10 | Ситуационная карта-схема района расположения производственной площадки природопользователя |  |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЭдженси»

(проектирование, охрана окружающей среды, инжиниринговые услуги)

220028, г. Минск, ул. Маяковского, д.176, пом. 11

р/с BY94 UNBS 3012 1342 4300 2000 1933, УНП 192790867

ЗАО «БСБ Банк», код UNBSBY2X, 220030, г. Минск, пл. Свободы, 4

Тел.: +375 33 393 36 33, Тел/факс 8 017 351 00 98

e-mail: ecoagency@mail.ru

Соответствие ТНПА:

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм, и стандартов и создают условия безопасной эксплуатации для жизни и здоровья людей при неукоснительном соблюдении проектных решений, действующих норм и правил в проведении строительно-монтажных, пуско-наладочных и производственных работ.

Реферат.

181 стр., 13 рис., 18 табл.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ, ОБЪЕКТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТХОДОВ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Объект исследования – окружающая среда Логойского района планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» по адресу г. Логойск, ул. Энергетиков, 7».

Цель работы – оценить возможное воздействие на окружающую среду при строительстве объекта «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» по адресу г. Логойск, ул. Энергетиков, 7» выявить возможные экологические, социально экономические последствия планируемой деятельности, определить меры по предотвращению, минимизации или компенсации возможного вредного воздействия.

В работе использован аналитический метод, метод анализа, экспертной оценки.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида».

Основанием для выполнения работ является договор  с Общество с ограниченной ответственностью «Артэдевида».

В соответствии с требованиями Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. в части требований к специалистам, осуществляющим ОВОС, сотрудник ООО «ЭкоЭдженси» прошел подготовку по проведению ОВОС в Республиканском центре государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусью. В связи с этим ООО «ЭкоЭдженси» имеет право на проведение ОВОС.

Планируемая деятельность попадает в перечень объектов, в соответствии с требованиями п. 1.5 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (с изменениями и дополнениями от 17 июля 2023 г. № 296-З), для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду:

«- объекты:

хранения отходов, за исключением хранения отходов взрывчатых веществ и материалов объектов оборонной, военной инфраструктуры;

захоронения отходов;

использования, обезвреживания отходов, за исключением их использования, обезвреживания научными организациями для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, их использования, обезвреживания при проведении противоэпизоотических мероприятий и лабораторных исследований (испытаний) в области ветеринарной деятельности, а также за исключением их использования, обезвреживания отходов взрывчатых веществ и материалов объектов оборонной, военной инфраструктуры;

использования, обезвреживания, захоронения трупов животных, за исключением их использования, обезвреживания научными организациями для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, их использования, обезвреживания, захоронения при проведении противоэпизоотических мероприятий и лабораторных исследований (испытаний) в области ветеринарной деятельности».

Основной целью проведения оценки воздействия является поиск оптимальных проектных решений, способствующих предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой хозяйственной деятельности, а также выработка эффективных мер по снижению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду до незначительного или приемлемого уровня. Отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.

Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду, в том числе с учетом возможного трансграничного воздействия, планируемой хозяйственной и иной деятельности и подготовки отчета об ОВОС регламентируется Положением о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, экологическими нормами и правилами ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду» от 31 декабря 2021 г. № 19-Т.

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности являются:

всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально - экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации;

принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- Проведен анализ проектных решений

- Разработана программа проведения ОВОС

3. Оценено современное состояние окружающей среды планируемой деятельности в Логойском районе, в том числе: природные условия, существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду; состояние компонентов природной среды.

4. Представлена социально-экономическая характеристика Логойского района.

5. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

6. Проанализированы предусмотренные проектными решениями и определены дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в результате строительства по объекту: «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» по адресу г. Логойск, ул. Энергетиков, 7»

7. Разработано резюме нетехнического характера по результатам ОВОС.

Исходными данными для выполнения работ являлись:

- нормативная документация;

- результаты натурного обследования;

- картографический материал в том числе, предоставляемый источниками сети Интернет (ресурсы google.maps.com,);

-опубликованная литература по вопросу исследований;

- иная информация, предоставленная заказчиком.

1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;

предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и их воспроизводству.

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов запрещаются.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду для объектов, перечень которых устанавливается законодательством Республики Беларусь в области государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в ст. 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (с изменениями и дополнениями от 17 июля 2023 г. № 296-З).

Среди основных международных соглашений, регулирующих отношения в области охраны окружающей среды и природопользования в рамках строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов планируемой деятельности, следующие:

– Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ);

– Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и протоколы к ней;

– Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по водам).

Законодательными нормативными правовыми актами Республики Беларусь в области охраны окружающей среды и природопользования, оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности являются:

Закон Республики Беларусь о питьевом водоснабжении от 24.06.1999 г. № 271-З с последними изменениями и дополнениями от 5 января 2022 г. № 148-З (2/2868 от 10.01.2022);

Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 29 декабря 2023 г. № 333-З;

Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г. № 205 с последними изменениями и дополнениями от 4 января 2022 г. № 145-З (2/2865 от 10.01.2022);

Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 2007 г. № 257-З, с последними изменениями и дополнениями от 4 января 2022 г. № 145-З (2/2865 от 10.01.2022);

Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-З;

Кодекс Республики Беларусь о земле 23 июля 2008 № 425-З;

Кодекс Республики Беларусь о недрах 14 июля 2008 № 406-З;

Закон Республики Беларусь от 17 июля 2023 г. № 296-З «Об изменении законов по вопросам государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду»;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2023 г. № 872 c изменениями и дополнениями от 23 января 2024 г. и 26 апреля 2024 г.;

ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду»;

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 г. №113 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»;

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2015 г. № 125 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к охране подземных водных объектов, используемых в питьевом водоснабжении, от загрязнения»;

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 г. № 142 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения»;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019 г. № 847 «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований»;

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 09.09.2019 г. № 3-Т «Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь».

1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности проводится в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. Оценка воздействия проводится на первой стадии проектирования и включает в себя следующие этапы:

- Разработка и утверждение программы проведения ОВОС;

- Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности;

- Проведение ОВОС;

- Разработка отчета об ОВОС;

- Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС;

- Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, в случаях, определенных законодательством о государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду;

- Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности;

- Представление на государственную экологическую экспертизу разработанной проектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений отчета об ОВОС.

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности. Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные решения хозяйственной деятельности могут дорабатываться в случаях выявления одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС:

- планируется увеличение предельной массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в единицу времени (тонн в год и (или) граммов в секунду) более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС;

- планируется увеличение среднегодового расхода (объема) сточных вод (кубических метров в год) и (или) допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект (миллиграммов в кубическом дециметре), более чем на пять процентов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС;

- планируется увеличение количественных показателей образующихся отходов производства, предусмотренных для захоронения на объектах захоронения отходов, более чем на пять процентов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС;

- планируется увеличение земельного участка более чем на пять процентов от площади, первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС.

1.3. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Проектируемый объект расположен на территории Минской области Логойского района, который не имеет общих границ с другими странами.

Учитывая критерии, установленные в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, а также локальный характер воздействия и удаленность объекта «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» по адресу г. Логойск, ул. Энергетиков, 7» от государственной границы при реализации планируемой хозяйственной деятельности трансграничного воздействия не прогнозируется. Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.

Исходя из результатов комплексной оценки воздействия на окружающую среду объекта установлено, что:

- Масштабы планируемых видов деятельности не будут являться большими для данного типа деятельности.

- Планируемая деятельность не окажет значительного воздействия на население.

- Планируемые виды деятельности не повлекут за собой серьезных последствий для людей и ценных видов флоры и фауны и организмов, не угрожают нынешнему или возможному использованию рассматриваемого района и не приведут к возникновению нагрузки, превышающей уровень устойчивости среды к внешнему воздействию.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Согласно проектной документации по объекту «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» предполагается комплексный анализ состояния промышленной площадки с целью организации в производственном здании ООО «Артэдевида» хозяйственной деятельности по переработке полимерных отходов.

На объекте исследования планируется производство сырья полимерного вторичного, полученного методом гранулирования в виде гранул, агломерата, методом агломерации, крошки методом дробления в соответствии с техническими условиями ТУ BY 690851723.002-2017 «Сырье полимерное вторичное». Сырье получают из полимерных отходов производства (пленки, труб, слитков, обрезков, литников, полос и т.д.) и потребления (тара, детали оборудования, пленочные изделия, емкости и т.д.).

2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности является Общество с ограниченной ответственностью «Артэдевида».

Юридический адрес: Республика Беларусь, Минская область, г. Логойск, ул. Энергетиков, 7, каб. 17

Местонахождение производства: Республика Беларусь, Минская область, г. Логойск, ул. Энергетиков, 7.

ООО «Артэдевида» является компанией, занимающейся скупкой отходов полиэтилена, полипропилена, полистирола, полимеров, полиэтилена ПЭ и производством сварочного прутка (ПП, ПНД, ПВД). Также предприятие является производителем термопластов вторичных в первичной форме, путем переработки пластмассовых изделий, непригодных для дальнейшего использования по первоначальному назначению; рукавной полиэтиленовой пленки.

2.3. РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

Объект «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» будет располагаться на территории арендуемых площадей ЗАО «Логойское агропромэнерго» по адресу г. Логойск, ул. Энергетиков, 7. Площадь арендуемых помещений ООО «Артэдевида» составляет 146,4м2, из них подсобные помещения в гараже общей площадью 142,4 м2; часть кабинета в административном здании площадью 4м2.

В районе размещения производства отсутствуют санатории, дома отдыха, памятники культуры и архитектуры, заповедники и музеи под открытым небом. Ситуационный план района размещения предприятия приведен на рисунке 2.3.1.

Рисунок 2.3.1. — Ситуационная схема расположения объекта по использованию отходов «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида»

Так как предприятие находится на территории города, оно не располагается в границах лесного фонда и распространения растительных сообществ, путей миграции и среды обитания животных, отсутствия мест гнездовий дичи, редких и исчезающих видов животных и птиц.

Определение размера базовой санитарно-защитной зоны производилось согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 № 847 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» и других действующих нормативно-технических документов с учетом требований по условиям выделения в окружающую среду загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников выбросов и уровней шума от оборудования. В соответствии с вышеуказанным постановлением размер базовой санитарно- защитной зоны устанавливается 100 м:

- п. 194. Производства по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуумное формование

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 47 м.

Территория производственной площадки граничит:

- с севера – земельный участок для эксплуатации и обслуживания склада для баллонов и земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания административно-бытового корпуса; далее жилая застройка по ул. Смолевичская;

− с северо-востока – жилая застройка по ул. Смолевичская;

− с востока – жилая застройка по ул. Смолевичская;

− с юго-востока – земельный участок для обслуживания и эксплуатации индивидуальных гаражей; далее жилая застройка по ул. Заводская;

− с юга – земельный участок для обслуживания существующих зданий и сооружений в городе Логойске, улица Заводская (овощехранилище);

− с юго-запада – жилая застройка по ул. Индустриальная и Мирная;

− с запада – жилая застройка по ул. Энергетиков;

− с северо-запада – земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания административно-бытового корпуса; далее жилая застройка по ул. Энергетиков.

2.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Проектные решения по объекту «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» включают установку оборудования по переработке отходов пластмасс:

- Установка экструзионная пленочная;

- Агломератор 21-01;

- Дробилка ИПР 100;

- Экструдер ЭД 5.5\ 200

Технологический процесс производства вторичного полимерного сырья:

Сырье, помещенное в загрузочный бункер дробилки, захватывается ножами, установленными на роторе, попадает в зазоры между ними и фиксированными ножами в корпусе. Дробление производится ударами нескольких ножей, которые закреплены на быстро вращающемся роторе внутри камеры. Неподвижные ножи прочно закреплены в корпусе. Процесс измельчения длится до тех пор, пока крошка не достигнет размера, который позволит ей пройти через сито, расположенное под ротором. После чего крошка просыпается в приемочный бункер, откуда пересыпается рабочим в мешки либо в корыто для дальней грануляции. Такой продукт может быть конечным и идти на реализацию.

Агломерирование. Отсортированные отходы пленки измельчают и просушивают на роторном агломераторе АГ21-01. В бункер агломератора (бочку) загружается полиэтилен, он измельчается вращающимися ножами. Образуется трение, полиэтилен нагревается до 100 градусов по Цельсию, перед выгрузкой за 5-10 секунд подаётся вода для предотвращения слипания полученного агломерата и придания сыпучести. Полученный на выходе агломерат (окатыш) диаметром 2-10 мм попадает в приемочный бункер, откуда пересыпается в мешки, либо в корыто для дальней грануляции. Такой продукт так же может быть конечным и идти на реализацию.

Агломерат, либо крошку перерабатывают на грануляторе ЭД-5,5/200, где непосредственно ведется процесс грануляции. Полимерная крошка или агломерат подается в приемочный бункер гранулятора, далее сырье проходит по экструдеру, который состоит из трех зон разогрева (от 90 до 240°С). Расплав полимера выдавливается червячным шнеком, который находится внутри экструдера, в виде стренг через отверстия фильерной плиты на головке сразу в воду, протягивается через ванну с водой и подается в стренгорезку, где разрезается на гранулы вращающейся фрезой.

Технологический процесс получения рукавных пленок на пленочной экструзионной установке:

Перед загрузкой (при необходимости) сырье должно быть просушено. Сушку проводят в агломераторе АГ 21-01. Из сушилки сырье поступает в бункер экструдера, откуда оно поступает в цилиндр экструдера. Подача происходит автоматически. В обогреваемом цилиндре экструдера сырье постепенно нагревается, размягчается, гомогенизируется. Далее происходит выдавливание расплава через круглую кольцевую головку в виде рукавной заготовки; затем раздув рукавной заготовки, который осуществляется подачей через центральный канал дорна сжатого воздуха давлением около 0.01 МПа. Охлаждение пленочного рукава происходит воздухом, подаваемым к рукаву через охлаждающее кольцо от воздуходувки. Воздух подается под давлением 0.002-0.003 МПа. Охлажденный пленочный рукав при помощи направляющих щек складывается в плоское двойное полотно, протягивается между тянущими валками, одновременно отжимающими воздух, находящийся в рукаве, и поступает в намоточное устройство (таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1 — Спецификация на основе технологического оборудования

| Номер позиции | Наименование оборудования | Кол, шт. | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агрегат для производства пленки | 1 | Установка экструзионная пленочная Производит., кг/час Толщина пленки, мм Ширина рукава, мм, Уст. мощность, кВт Габаритные размеры, мм | 15…..20 0.040...0.200 макс.1200 20 3000х1500х2500 |
| 2 | Агломератор | 1 | АГ 21-01 Уст. мощность, кВт | 22.0 |
| 3 | Дробилка | 1 | ИПР 100 Уст. мощность, кВт | 7.0 |
| 4 | Гранулятор | 1 | Экструдер ЭД 5.5\ 200, Уст. мощность, кВт | 20.0 |

2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В данной работе рассматривалось несколько вариантов проектируемого объекта:

- Объект «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» по адресу г. Логойск, ул. Энергетиков, 7» располагается на существующей промышленной площадке (арендуемая территория). При эксплуатации установки негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения в районе предполагаемого строительства незначительно и благодаря мероприятиям по охране окружающей среды, соблюдения санитарно-гигиенических норм, неблагоприятное воздействие от объекта будет допустимым.

- Объект «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» по адресу г. Логойск, ул. Энергетиков, 7» предусматривает расположение планируемой деятельности юго-восточнее, что рассматривается как вариант экономически неэффективный, ввиду отсутствия части готовой инженерной инфраструктуры, в частности: естественного источника водоснабжения с существующим подключением к нему инженерных сетей и естественного водного источника для сброса воды, отсутствие электрических мощностей.

- Нулевой вариант – отказ от планируемой хозяйственной деятельности. Отказ от строительства не приведет к повышению эффективности работы предприятия. При отказе от технической модернизации объекта негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения в районе предполагаемого строительства не возрастет.

Требования к охране атмосферного воздуха

Согласно Закону Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16 декабря 2008 г. № 2-3 планируемая хозяйственная деятельность должна осуществляться с учетом требований в области охраны атмосферного воздуха в целях обеспечения благоприятной среды обитания человека, сохранения, улучшения и восстановления состояния атмосферного воздуха.

Требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения

Охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения истощения при реализации проектных решений и в дальнейшем необходимо обеспечить в соответствии с требованиями «Водного кодекса», СТБ 17.06.03-01-2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Охрана поверхностных вод от загрязнения. Общие требования; СТБ 17.1.3.06-2006 Охрана природы. Гидросфера. Охрана подземных вод от загрязнения. Общие требования, СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» и др.

Требования к охране земель (почв).

Охрану почв от истощения и загрязнения при реализации проектных решений и в дальнейшем необходимо обеспечить в соответствии с требованиями Кодекса РБ о земле.

В соответствии с кодексом землепользователи должны осуществлять в границах предоставленных им земельных участков следующие мероприятия по охране земель:

- благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки;

- защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, химическими и радиоактивными веществами, иных вредных воздействий;

- проводить консервацию деградированных земель, если невозможно восстановить их исходное состояние;

- восстанавливать деградированные, в том числе рекультивировать нарушенные земли;

- снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении работ, связанных со строительством.

Требования к охране растительного и животного мира

Охрана животного мира обеспечивается в соответствии с Законом «О животном мире». В соответствии со ст. 20 Закона при размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания животных.

Требования по охране и использованию растительного мира регламентируются Законом «О растительном мире». В соответствии со ст. 18 Закона охране подлежат объекты растительного мира, расположенные в границах любых земельных участков и (или) водных объектов, за исключением тех, в границах которых разрешено удаление объектов растительного мира. Охране также подлежат все объекты растительного мира, в отношении которых установлены ограничения и запреты в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

В соответствии со статьей 23 закона Республики Беларусь «О животном мире» строительная и иная деятельность, не связанная с пользованием объектами животного мира, но оказывающая вредное воздействие на них и (или) среду их обитания или представляющая потенциальную опасность для них, должна осуществляться с соблюдением требований законодательства об охране и использовании животного мира и законодательства об охране окружающей среды.

Требования по обращению с отходами

Предотвращение вредного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье граждан регламентируется Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами». Согласно ст. 17 Закона основные принципы системы по обращения с отходами следующие:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

Сравнительная характеристика реализации трех предложенных альтернативных вариантов выполнялась по показателям, характеризующим воздействие на окружающую среду, изменение социально-экономических условий, возникновение чрезвычайных ситуаций и т.д. Изменение показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности оценивалось по шкале от «отсутствует» до «значительный» (рис. 2.5.1).

Рисунок 1 — Варианты рассматриваемых вариантов размещения объекта

Воздействие на основные компоненты окружающей среды при реализации первого варианта следующее:

Трансформация компонентов окружающей среды (поверхностных и подземных вод, почв, животного и растительного мира) незначительна или отсутствует.

При реализации первого варианта наблюдаются положительные изменения в производственно-экономической и социальной сферах.

ВЫВОД:

На основании анализа альтернативных вариантов можно сделать следующий вывод:

Строительство объекта на рассматриваемой площадке (вариант №1) является оптимальным по степени негативного воздействия и экономической выгоды.

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных альтернативных вариантов: вариант I — Проведение технической модернизации на существующей площадке; вариант II — Проведение технической модернизации на альтернативной площадке; вариант III «Нулевой» вариант — Отказ от реализации планируемой деятельности, показала, что при реализации I варианта воздействие на основные компоненты окружающей среды незначительное, а по производственно-экономическим показателям обладает положительным и др.

Отказ от реализации планируемой деятельности обусловит снижение экономических показателей и др.

3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА

Характеристика природных условий территории исследований в рамках проведения ОВОС осуществляется с целью дальнейшей оценки возможного негативного воздействия планируемого антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды.

Оценке подлежит существующее состояние основных компонентов окружающей среды территории площадки г. Логойск в границах потенциальной зоны возможного воздействия планируемой деятельности по размещению производства по переработке полиэтилена и пластических масс. Поскольку в качестве компонентов окружающей среды, на которые потенциально будет оказываться воздействие реализации планируемой хозяйственной деятельности, рассматриваются атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды и почвы, в данном разделе приводится описание природных условий территории и их современное состояние.

3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

Территория Беларуси расположена на западе древней Восточно-Европейской платформы. Платформы имеют двухъярусное строение: снизу залегает кристаллический фундамент, сверху — осадочный чехол. Кристаллический фундамент архейско-раннепротерозойского возраста сложен метаморфическими и магматическими породами. Осадочный чехол почти целиком состоит из осадочных пород, которые в ряде районов прорываются магматическими образованиями или переслаиваются с ними. Глубина залегания кристаллического фундамента на территории Беларуси изменяется от нескольких десятков метров до 5-6км, а на самом юге страны в пределах Украинского кристаллического щита породы фундамента выходят на поверхность. По вещественному составу в фундаменте Беларуси выделены три гранулитовые, две гранитогнейсовые и одна вулканоплутоническая геоструктурные области. Это Белорусско-Прибалтийский гранулитовый пояс, Брагинский и Витебский гранулитовые массивы, Центрально-Белорусская (Смолевичско-Дрогичинская) и Восточно-Литовская (Инчукалнская) гранитогнейсовые зоны, Осницко-Микашевичский вулканоплутонический пояс.

По глубине залегания кристаллического фундамента (мощности чехла) на территории Беларуси выделяются обширная положительная структура (Белорусская антеклиза), три крупные отрицательные структуры (Припятский прогиб, Подлясско-Брестская и Оршанская впадины) и четыре структуры с глубиной залегания фундамента промежуточной между отрицательными и положительными структурами (Латвийская, Полесская, Жлобинская и Брагинско-Лоевская седловины) (рисунок 3.1.1.1).

Рисунок 3.1.1.1. — Карта тектонического районирования территории Беларуси

Кроме того, на территорию Беларуси небольшими участками заходят Украинский кристаллический щит, Балтийская синеклиза, Воронежская антеклиза, Волынская моноклиналь Волыно-Подольской впадины и Луковско-Ратновский горст.

Согласно карте тектонического районирования, территория исследования Логойского района относится к Белорусской антеклизе.

Белорусская антеклиза охватывает центральные, западные и северо-западные районы Беларуси, смежные территории Польши, Литвы и Латвии и занимает площадь 300 х 220 км. Абсолютные отметки залегания фундамента набольшей части антеклизы не превышают–500 м, а в наиболее приподнятой части достигают +103 м. Платформенный чехол антеклизы маломощный, сложен породами разного возраста. Здесь залегают позднепротерозойские, раннепалеозойские, девонские, пермские, мезозойские и кайнозойские отложения. Наиболее приподнятой частью Белорусской антеклизы является Бобовнянский выступ, вытянутый в субширотном направлении от Новогрудка до Копыля.

В геотектоническом отношении исследуемый район находятся в центральной части Русской платформы, в геоструктурном отношении исследуемая территория приурочена к Вилейскому погребенному выступу.

В геологическом строении района принимают участие архейские, среднепротерозойские породы кристаллического фундамента и разновозрастные (от верхнепротерозойских до четвертичных) образования осадочного чехла. В составе осадочного чехла выделены отложения верхнего протерозоя, девона, неогеновой и четвертичной систем. Мощность осадочного чехла от 50 м.

Геолого-гидрогеологические условия

Изучение геологического строения исследуемой территории, является одним из важнейших этапов в определении экологических условий района планируемой деятельности. Прежде всего, геологическое строение (наряду с гидрогеологическими условиями) участвует в формировании закономерностей режима вод зоны аэрации и грунтовых вод. От мощности зоны аэрации и литологического состава, слагающих ее грунтов, зависят ее проницаемость, водоудерживающая способность и, в конечном итоге, питание грунтовых вод. Геологическое строение более глубоких горизонтов определяет условия водообмена напорных водоносных горизонтов между собой и с грунтовыми водами. Наличие в разрезе выдержанных толщ глинистых пород способствуют снижению водообмена между водоносными горизонтами, их отсутствие к усилению.

Общая схема геологического разреза покровных отложений в районе г. Логойск представляется в следующей последовательности (снизу вверх):

- голоценовые аллювиальные (aIV);

- сожские моренные отложения (gIIsz);

- днепровско-сожские водно-ледниковые (fLgIId-sz);

- днепровские моренные отложения (gIId);

- березинско-днепровские водно-ледниковые отложения (fLgIIbr-d).

3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

Рельеф. Ландшафт

Логойский район расположен на севере Минской области, протяженность с севера на юг 90 км, с запада на восток 80 км. Рельеф представлен в основном Минской возвышенностью. Абсолютные высоты колеблются от 240 до 310 м. Так как Логойский район располагается в центральной части страны, то рельеф данной территории характеризуется значительной денудацией, имеет ледниковое происхождение сожского возраста. Располагаются денудационные краевые ледниковые возвышенности, моренные холмы, камы с пологими склонами, речные долины имеют террасы. Здесь проходит водораздел между Черным и Балтийским морями. Согласно геоморфологическому районированию территория Логойского района располагается в пределах геоморфологической области Центральнобелорусских возвышенностей и гряд. Большая часть исследуемого региона относится к геоморфологическому району Минская возвышенность, северо-западная часть — к геоморфологическому району Кривичская равнина. Город Логойск располагается в пределах Минской возвышенности.

Геоморфологический район Минская возвышенность вытянут с севера на юг от верховьев Березины (днепровской) до верховьев Немана на расстоянии более 150 км. Абсолютные отметки кристаллического фундамента увеличиваются от центра к периферии. В районе г. Дзержинска он расположен на 100–200 м ниже уровня моря, в Минске опускается на глубину 300 м и далее на восток на 500 м. Мощность осадочного чехла колеблется от 300 до 700 м. Он представлен глинами, мергелем; в центре значительные площади занимают отложения меловой системы – мергель, мел, пески. Антропогеновая система представлена моренными и водно-ледниковыми отложениями березинского, днепровского, сожского возраста. Их мощность на территории республики, в среднем составляет около 200 м, а максимальная в районе Логойска достигает 325 м. Ложе антропогена сильно расчленено. Абсолютные высоты у Заславля – 142 м, в Логойске – до 105 м. Поверхность разнообразится локальными поднятиями и депрессиями, наиболее значительная из которых Логойская (глубиной -105 м) имеет метеоритное происхождение.

Наибольшую роль в строении возвышенности играют ледниковые покровы днепровского оледенения, которые составляют около половины объема антропогеновых толщ. Моренные отложения представлены супесями, реже суглинками, сильно завалуненными. Здесь расположены наиболее высокие отметки рельефа: горы Дзержинская (346 м), Лысая (342 м), Маяк (335 м). В строении моренных и водно-ледниковых толщ выделяют днепровскую, минскую, ошмянскую стадии. Они образуют верхний и нижний разновозрастные комплексы. Нижний комплекс представлен основной мореной, оформленной в виде угловых массивов. Накопление отложений связано с трансгрессивным этапом развития ледникового покрова. Верхний комплекс, рельефообразующий, представлен моренами напора несогласно залегающими с нижним комплексом, наложенным на него в эпоху регрессивного этапа деятельности ледника. Верхний комплекс представлен типичным конечно-моренным холмистым рельефом с проявлениями гляциотектогенеза (надвигами, чешуями), а также формами неподвижного льда и термокарста. Геология и геоморфология Минской возвышенности в конечном этапе являются произведениями сожского оледенения, неоднократно наложенного на днепровское основание. Сложность строения, большие абсолютные и относительные высоты в пределах Минской возвышенности создают признаки вертикальной геоморфологической дифференциации (ярусности). Верхний ярус (250–300 м) образуют узлы и угловые массивы: Логойский, Радошковичский, Ивенецко-Минский. Они отличаются крупнохолмистым и грядовым рельефом с относительными высотами до 80 м над уровнем Центральноберезинской равнины. Холмы имеют куполовидную форму, придающую ландшафту облик сопочного мелкогорья. Значительные (до 30°) уклоны способствуют движению грунта по склонам и образованию скелетных почв. Средний ярус занимает высоты 250–220 м. Представлен среднехолмистым, увалистым рельефом с относительными  превышениями 40–50 м над поверхностью равнин. В составе морен преобладают валунные суглинки и супеси. Вершины нередко увенчаны куполовидными камами, сложенными слоистыми песчаными отложениями. Активно развиваются склоновые процессы и формирование делювия. Нижний ярус на абсолютных высотах 220–180 м представлен пологоволнистой водно-ледниковой и моренной равниной. Наиболее высокие участки выделяются в виде камов и озовых гряд. Пологие южные и юго-западные склоны возвышенности нередко покрыты слоем лессовидных пород. Их присутствие оказывает нивелирующее влияние на моренный рельеф. Вместе с тем лессовидные породы стимулируют развитие эрозионных форм: оврагов, балок, рытвин.

Почвенный покров

Согласно почвенно-географическому районированию территория г. Логойск располагается в пределах Северной провинции Вилейско-Докшицком районе дерново-подзолистых супесчаных почв. Почвообразующими породами Логойского района являются лессы и лессовидные суглинки; водно-ледниковые супеси и пески.. По гранулометрического составу преобладают супесчаные почвы — более 50 %, встречаются также песчаные, торфяные, среднесуглинистые. На территории Логойского района распространены такие процессы почвообразования, как дерновый, буроземный, дерново-подзолистый, подзолистый, болотный и пойменный, в результате протекания которых сформировалось 11 типов почв (таблица 3.1.2.1). Основными почвами являются дерново-подзолистые почвы на средних и легких моренных суглинках, встречаются также дерново-подзолистые глееватые и глеевые на лессах и лессовидных суглинках.

Таблица 3.1.2.1 — Структура почвенного покрова Логойского лесхоза

| Тип и подтип почвы | Доля, % |
| --- | --- |
| Бурые лесные аморфные | 0,8 |
| Дерново-подзолистые аморфные |  |
| –Дерново-палево-подзолистые | 8,1 |
| –Обычные | 37,3 |
| Дерново-полугидроморфные |  |
| –Насыщенные | 0,1 |
| –Ненасыщенные | 1,2 |
| –Оподзоленные | 0,1 |
| Бурые лесные полугидраморфные | 0,1 |
| Дерново-подзолистые полугидроморфные |  |
| –Дерново-палево-подзолистые | 7,6 |
| –Обычные | 33,7 |
| Дерновые полугидроморфные | 1 |
| Пойменные дерновые полугидроморфные | 0,1 |
| Торфяно-болотные низинного типа болот |  |
| –Типичные | 3,4 |
| –Мелиорированные | 0,9 |
| Торфяно-болотные переходного типа болот |  |
| –Типичные | 2,5 |
| –Мелиорированные | 0,8 |
| Торфяно-болотные верхового типа болот |  |
| –Типичные | 0,7 |
| –Мелиорированные | 0,2 |
| Пойменные торфяные болота |  |
| –Типичные | 0,8 |
| Прочие | 0,6 |
| Всего | 100 |

Общая площадь сельскохозяйственных угодий Логойского района составляет 70750 га, пахотных земель – 51741 га. Качественная оценка сельхозугодий оценивается в 26,3 балла, пашни – 28,5 баллов.

Так как исследуемая территория представлена городом, то большая часть земель подвержена сильному антропогенному воздействию, территория занята постройками, естественный почвенный покров сильно нарушен, либо отсутствует.

3.1.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат, являясь одной из физико-географических характеристик среды, окружающей человека, оказывает решающее влияние на хозяйственную деятельность людей: на специализацию сельского хозяйства, размещение промышленных предприятий, воздушный, водный и наземный транспорт.

Данные по климатическим условиям, характеризующие исследуемую территорию, приводятся исходя из средних многолетних значений для территории Логойского района.

Согласно агроклиматическому районированию Беларуси, исследуемая территория располагается в центральной агроклиматической области. Климат Логойского района относится к умеренному переходному от морского к континентальному. Для данного региона характерна умеренная, с частыми оттепелями зима, теплое с умеренным увлажнением лето. На территории преобладают воздушные потоки западных направлений. Величина суммарной солнечной радиации достигает 3700 МДж/м2, радиационный баланс — 1500 МДж/м2. Данные величины изменяются в широтном направлении с увеличением значения с севера на юг. Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июль) составляет +18,5 оС, самого холодного (январь) — -4,4 оС. В таблице 3.1.3.1 приведена характеристика агроклиматических ресурсов Центральной агроклиматической области

Таблица 3.1.3.1 — Характеристика агроклиматических ресурсов Центральной агроклиматической области за современный период потепления (1989-2015гг).

| Основные характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха за месяц (ºС) | Самый теплый (июль) | Крайние значения | 18,1 – 19,0 |
|  |  | Средние значения | 18,5 |
|  | Самый холодный (январь) | Крайние значения | -5,3…-3,9 |
|  |  | Средние значения | -4,4 |
| Продолжительность периода (дни) со среднесуточной температурой воздуха выше | 0ºС | Крайние значения | 240 – 253 |
|  |  | Средние значения | 248 |
|  | +5ºС | Крайние значения | 194 – 202 |
|  |  | Средние значения | 198 |
|  | +10ºС | Крайние значения | 145 – 153 |
|  |  | Средние значения | 149 |
|  | +15ºС | Крайние значения | 82–95 |
|  |  | Средние значения | 89 |
| Продолжительность безморозного периода в воздухе (дни) |  | Крайние значения | 142 – 171 |
|  |  | Средние значения | 156 |

| Сумма температур за период выше и равной | +5ºС | Крайние значения | 2585 – 2748 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средние значения | 2674 |
|  | +10ºС | Крайние значения | 2208 – 2383 |
|  |  | Средние значения | 2302 |
| Количество осадков (мм) | за год | Крайние значения | 606 – 745 |
|  |  | Средние значения | 671 |
|  | За теплый период (апрель- октябрь) | Крайние значения | 417 – 497 |
|  |  | Средние значения | 457 |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0ºС (дни) |  | Крайние значения | 112 – 125 |
|  |  | Средние значения | 117 |

Территория Логойского района входит в состав Минской области, среднегодовая температура воздуха в 2018 году для данного региона составила 7,8 ºС (таблица 3.1.3.2).

Таблица 3.1.3.2 — Среднегодовая температура воздуха для территории Минской области, ºС

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская область | 6,7 | 7,4 | 6,6 | 7,3 | 7,7 | 8,4 | 7,4 | 7,3 | 7,8 |

Среднее количество осадков за год составляет около 671 мм, осадки выпадают преимущественно в виде дождя, а также в виде снега, смешанные. Около 70% осадков выпадает в теплый период года. Количество дней со снежным покровом — около 103, средняя из максимальных за зиму высота снежного покрова до 25 см.

Ветровой режим является важным фактором, влияющим на распространение примесей в атмосфере. Для исследуемой территории характерно преобладание северо-западных и юго-западных ветров. Зимой наибольшее количество ветров имеют западное, юго-западное и южное направление, летом — западные, северо-западные и северные ветры.

Периодически наблюдаются неблагоприятные метеорологические явления. Наиболее часто отмечаются туманы — около 35 дней в году, 80% которых — холодный период года. Также наблюдаются периодически грозы, сильный ветер, метели, град.

Атмосферный воздух

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды.

Мониторинг атмосферного воздуха — это система наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, а также оценка и прогноз основных тенденций изменения качества атмосферного воздуха в целях своевременного выявления негативных воздействий природных и антропогенных факторов. В системе мониторинга атмосферного воздуха проводятся наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, атмосферных осадках и снежном покрове.

В 2018 г. мониторинг состояния атмосферного воздуха Республики Беларусь проводился в 19 промышленных городах республики, включая областные центры, а также гг. Полоцк, Новополоцк, Орша, Бобруйск, Мозырь, Речица, Светлогорск, Пинск, Жлобин, Лида, Солигорск, Барановичи и Борисов. Регулярными наблюдениями были охвачены территории, на которых проживает 87 % населения крупных и средних городов республики. При оценке состояния атмосферного воздуха учитываются среднесуточные и максимально разовые предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. Средние за сутки значения сравниваются с ПДК среднесуточной, а максимальные – с максимально разовой.

Влияние метеорологических условий на формирование уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и промышленных центрах Республики Беларусь. 2018 г., характеризовался отсутствием смоговых ситуаций. Метеорологические условия, сложившиеся в течение года, были, в основном, благоприятными для рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. По результатам стационарных наблюдений в целом по городам доля проб с концентрациями загрязняющих веществ выше ПДК была менее 1 %.

Атмосферные осадки, как твердые, так и жидкие являются чувствительным индикатором загрязнения атмосферы. Данные о содержании загрязняющих веществ в атмосферных осадках являются основным материалом для оценки регионального загрязнения атмосферы промышленных центров, городов и сельской местности. Содержание отдельных компонентов в атмосферных осадках, прежде всего, зависит от количества осадков: чем больше осадков, тем меньше их загрязненность. Влияет и направление ветра, и интенсивность осадков, и предшествующая выпадению погода (длительность периода без осадков).

За 2018 г. в среднем по стране выпало 581 мм осадков или 90 % климатической нормы (в предыдущем году 765 мм). Из 12 месяцев года влажными были только 3 месяца (январь, июль и декабрь). В остальные месяцы года количество осадков было ниже нормы. Наиболее влажным был июль. В этом месяце количество осадков составило 148 мм или 174 % нормы. Самым сухим месяцем был май, когда за месяц выпало 29 мм осадков или 49 % нормы. В 2018 г. величина общей минерализации атмосферных осадков (сумма ионов) варьировалась в диапазоне от 6,84 мг/дм3 (Мозырь) до 23,44 мг/дм3 (Пинск) (рисунок 3.1.3.1).

Рисунок 3.1.3.1 — Минерализация атмосферных осадков в городах республики в 2018 г, мг/дм3

Из рисунка 3.1.3.1 видно, что в ближайших к исследуемой территории пунктах (гг. Борисов, Минск) наблюдения величина минерализации осадков составляет около 12 мг/дм3. В большинстве пунктов наблюдений минимальные значения минерализации зафиксированы в июле, который характеризовался избыточным количеством осадков (выпало 1,5-2,5 климатической нормы).

Основные компоненты. Качественный состав атмосферных осадков в 2018 году характеризовался существенным разнообразием, однако доминирующая роль по-прежнему принадлежала гидрокарбонатам. Осадки гидрокарбонатного типа отмечены на 72 % пунктов. В Минске и Борисове вклад гидрокарбонатов в общую минерализацию составлял 40-47 %. В катионах по-прежнему основную долю занимал кальций. Кислотность осадков обусловлена распределением вклада основных кислотообразующих ионов (SO2-4 и NO3) и ионов НСО3. Среднегодовая величина рН осадков на Нарочи и в Мозыре варьировались в диапазоне 5,54-5,59, в остальных пунктах – от 6,01 до 6,57. Большая часть выпадений кислых осадков зарегистрирована в отопительный сезон. Как и в предыдущие годы, для большинства пунктов характерны выпадения слабощелочных осадков.

Объем валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий на территории Логойского района находится на постоянном уровне и составляет около 1,8 тыс. т. в год (ранее составлял от 0,6 тыс. тонн в 2011 году до 2,0 тыс. тонн в 2015 году). Наиболее крупными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Логойском районе являются свинокомплек «Беланы» в д.Беланы Гайненского сельсовета, ОАО «Амкадор Логойск», «Тигеринвест» в промзоне г.Логойска, ООО «Пласттрейд», ООО «Старполсинтез» в аг. Метличицы Околовского сельсовета, ООО «БСТ пласт» д.Ковалевщина, ООО «Праймпул» в д.Зеленый сад Острошицкого сельсовета, СООО «Профитсистем», ЧПУП «БелБалтФорест», МПУ ГЛХУ гойский лесхоз» в г.п. Плещеницы, а также автодорога М-3 «Минск-Витебск» пересекающая район с юга на север через Острошицкий, Логойский, Околовский, Задорьевский сельсоветы.

За 2018 год Логойским районным центром гигиены и эпидемиологии было проведено 60 исследований воздуха в городах и горпоселках Логойского района, в том числе на пыль – 6, сернистый газ - 12, окись углерода – 6, окислы азота - 18, аммиак – 6, фенол - 6, формальдегид - 6. по гигиеническому проекту. В 2017 году исследования не проводились. Превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязнений атмосферного воздуха не регистрируются с 2010 года.

3.1.4. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Поверхностные воды

Географической особенностью Логойского района является расположение в пределах данной административно-территориальной единицы водораздела Балтийского и Черного морей. Территория района приурочена к бассейну реки Днепр и Неман, и относится к Березинскому и Вилейскому гидрологическим районам. На территории района расположено 2 озера, 20 прудов, одно водохранилище («Войковское» г.п. Плещеницы), площадью 260 га, протекает 46 малых рек. Общая протяженность речной сети составляет 673 км. В пределах района находятся левобережные притоки реки Вилии — р. Лонва, р. Двиноса, р. Илия, р. Крайщанка, р. Дроздна. Самая большая река района — Гайна с притоками Цна, Усяжа, Чернявка, относится к бассейну реки Березина. Площадь водоохранных зон на территории района равняется 56,5 тыс. га, прибрежных полос — 5,1 тыс. га.

Город Логойск непосредственно располагается на р. Гайна, тем самым поверхностные воды территории исследования относятся к бассейну р.Днепр.

На территории нашей страны осуществляется мониторинг поверхностных вод — это система регулярных наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидрологическим, гидрохимическим, гидробиологическим и иным показателям в целях своевременного выявления негативных процессов, прогнозирования их развития, предотвращения вредных последствий и определения степени эффективности мероприятий, направленных на рациональное использование и охрану поверхностных вод. В 2018 г. наблюдениями были охвачены 118 поверхностных водных объектов (80 водотоков и 38 водоемов). Преобладающее количество поверхностных водных объектов, охваченных наблюдениями в 2018 г., соответствовало отличному и хорошему гидрохимическому статусу.

Наблюдения за состоянием поверхностных вод в бассейне р. Днепр в 2018 г. проводились в 81 пункте наблюдений (рисунок 3.1.4.1).

Рисунок 3.1.4.1 — Схема расположения пунктов наблюдений в бассейне р. Днепр

Гидробиологический статус поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр ухудшился в 2018 г. по отношению к предыдущему периоду наблюдений: 1,6 % поверхностных водных объектов отнесены к очень плохому гидробиологическому статусу; 4,8% — плохому (рисунок 3.1.4.2).

Рисунок 3.1.4.2 — Относительное количество поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр с различным гидробиологическим статусом в 2016 г. (а) и 2018 г. (б), %

В 2018 г. гидрохимический статус для большинства поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр оценивался как отличный и хороший, только 7,4 % участков поверхностных водных объектов как удовлетворительный (рисунок 3.1.4.3).

Рисунок 3.1.4.3 — Относительное количество поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр с различным гидрохимическим статусом в 2018 г., %

Для поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр приоритетными загрязняющими веществами являются соединения азота и фосфора.

Содержание основных анионов в воде рек Гайна и Цна достигало среднегодовые концентрации гидрокарбонат-иона до 78,9 мг/дм3; минерализация воды изменялась от 120 до 712 мг/дм3. Количество взвешенных веществ в воде притоков р. Днепр фиксировалось в диапазоне от 1,5 до 18,8 мг/дм3; среднегодовое содержание растворенного кислорода, в целом, соответствовало нормативным значениям. Однако для большинства водотоков, являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных и осетрообразных, замечен факт снижения растворенного кислорода в летний период времени. Наиболее сильно растворенный кислород снижался в р. Гайна (до 6,1 мгО2/дм3 в октябре), р. Цна (5,2 мгО2/дм3 в марте) при установленном нормативе качества в данный период равном 8,0 мгО2/дм3 . В данных водотоках также фиксировались превышения по содержанию ХПКCr  — р.Гайна (до 30,0 мгО2/дм3, 1,2 ПДК), Цна (до 55,0 мгО2/дм3, 2,2 ПДК). Повышенное содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПКCr) отмечалось также в воде иных поверхностных водных объектов бассейна.

За последние два года наблюдается рост числа проб воды с избыточным содержанием фосфат-иона (с 32,9 % в 2017 г. до 42,3 % в 2018 г.), что свидетельствует о некотором увеличении нагрузки на притоки бассейна р. Днепр по данному биогену. Концентрация фосфат-иона в р. Гайна в 2018 г. составила около 0,06 мгР/ дм3(рисунок 3.1.4.4).

Рисунок 3.1.4.4. — Динамика концентраций фосфат-иона в воде притоков бассейна р. Днепр в 2018 г, мгР/ дм3

Среднегодовое содержание нитрит-иона в воде притоков бассейна изменялось в пределах от 0,013 до 0,086 мгN/дм3; концентрация данного биогена в р. Гайна не превысила ПДК (рисунок 3.1.4.5).

Рисунок 3.1.4.5 — Динамика концентраций нитрит-иона в воде притоков бассейна р. Днепр в 2018 г., мгN/дм3

Среднегодовые концентрации нитрат-иона в притоках бассейна р. Днепр соответствовали нормативам качества и наблюдались в пределах от 0,44 до 4,6 мгN/дм3. В 2018 г. в воде притоков бассейна р. Днепр в большинстве пунктов наблюдений отмечались превышения нормативов качества воды по железу общему (88,4 % проб) и марганцу (74,3 % проб). В р.Гайна наблюдалось превышение ПДК по железу общему, т.к. его концентрация в водотоке составила около 0,28 мг/дм3 (рисунок 3.1.4.6.).

Рисунок 3.1.4.6 — Динамика среднегодовых концентраций железа общего в воде притоков р. Днепр в 2018 г., мг/дм3

Наибольшее содержание марганца — в воде р. Цна юго-восточнее н.п. Липки (0,169 мг/дм3, 4,8 ПДК), по содержанию марганца в воде р. Гайна показатели находились в пределах нормы, среднегодовое содержание цинка также не превысило ПДК и составило 0,002 мг/дм3.

Подземные воды

Мониторинг подземных вод представляет собой систему регулярных наблюдений за состоянием подземных вод по гидрогеологическим, гидрохимическим и другим показателям, оценки и прогноза его изменения в целях своевременного выявления негативных процессов, предотвращения их вредных последствий и определения эффективности мероприятий, направленных на рациональное использование и охрану подземных вод. Объектами наблюдения при проведении мониторинга подземных вод в Беларуси являются грунтовые и артезианские подземные воды. В 2018 г. наблюдения по гидрогеологическим показателям проводились на 96 гидрогеологических постах (далее – г/г пост).

В бассейне р. Днепр количество наблюдательных скважин в 2018 г. составило 71, плотность сети скважин на 1000 км2 — 1,05. Количество гидрогеологических постов в бассейне р. Днепр составило 23 г/г поста, один из которых — Логойский располагается в пределах исследуемой территории. В 2018 г. качество подземных вод бассейна р. Днепр, в основном, соответствовало установленным нормам; значительных изменений по химическому составу подземных вод не выявлено. Величина водородного показателя изменяется в пределах 6,99-9,2 ед., подземные воды в пределах бассейна обладают нейтральной и слабощелочной реакцией. Показатель общей жесткости изменялся в пределах от 0,7 до 5,82 ммоль/дм3, жесткость подземных вод изменялась от мягких до умеренно жестких; содержание основных макрокомпонентов в целом невысокое.

Грунтовые воды бассейна р. Днепр, в основном, гидрокарбонатные кальциевые, реже хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Содержание сухого остатка изменялось в пределах от 78,0 до 288,0 мг/дм3, хлоридов – 28,0 мг/дм3, сульфатов – от <2,0 до 6,5 мг/дм3, нитратов – от 1,5 до 1,6 мг/дм3, натрия – от 1,1 до 3,0 мг/дм3, калия – от 1,3 до 1,6 мг/дм3, кальция – от 10,8 до 72,4 мг/дм3, магния – от 3,3 до 17,0 мг/дм3, аммиака (по азоту) – от <0,1 до 0,1 мг/дм3, нитрит-иона – от <0,01 до 0,05 мг/дм3.

Артезианские воды бассейна р. Днепр, в основном гидрокарбонатные магниевокальциевые, значительно реже встречаются гидрокарбонатные кальциевые и хлоридногидрокарбонатные магниево-кальциевые воды. Содержание сухого остатка по бассейну изменялось в пределах от 68,0 до 382,0 мг/дм3, хлоридов – от 13,5 до 38,3 мг/дм3, сульфатов – от <2,0 до 11,5 мг/дм3, нитратов – от 0,03 до 5,0 мг/дм3, натрия – от 3,6 до 117,1 мг/дм3, магния – от 3,3 до 23,6 мг/дм3, кальция – от 8,7 до 77,8 мг/дм3, аммиака (по азоту) – от <0,1 до 0,4 мг/дм3. Анализ данных, полученных за 2018 г. показал, что качество артезианских вод, в основном, соответствовало установленным требованиям.

Гидродинамический режим подземных вод в 2018 г. в бассейне р. Днепр изучался на 23 гидрогеологических постах по 71 скважине. Характеристика сезонных изменений уровней грунтовых и артезианских вод также представлена Логойскому г/г посту (рисунок 3.1.4.7).

Рисунок 3.1.4.7 — Графики изменения сезонного режима уровней грунтовых вод в бассейне р. Днепр на Логойском г/г посту в 2017 — 2018 г., м

Из рисунка 3.1.4.7 видно, что для грунтовых вод азерно-аллювиального происхождения поозерского возраста, наименьшая глубина залегания наблюдается в весенние месяцы — не превышала 80 см; для грунтовых вод сожского возраста наименьшая глубина залегания зафиксирована в феврале 2018 г. — 6,3 м. Годовая амплитуда для грунтовых вод поозерского возраста в 2018 г. составила около 1,5 м; для вод сожского возраста — около 85 см.

Рисунок 3.1.4.8 — График изменения сезонного режима уровней артезианских вод в бассейне р. Днепр на Логойском г/г посту в 2017—2018 гг, м

Из рисунка 3.1.4.8 видно, что на Логойском г/г посту артезианские воды водно-ледникового, озерно-ледникового происхождения днепровско-сожского возраста. Минимальная глубина залегания зафиксирована в мае 2018 г. — около 13,85 м. Годовые амплитуды в 2017 году составили около 20 см; в 2018 г. — 12см.

Согласно гидрогеологическому районированию территории Беларуси Логойский район приурочен к Белорусскому гидрогеологическому массиву. Основным является водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс. Водовмещающие породы представлены песками различного гранулометрического состава, нередко с гравием и галькой, реже песчано-гравийным материалом, иногда глинистым. Воды напорные. Величина напора 1-45 м. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубине от 0.5м до 65м. Дебиты изменяются от 1.17л/с до 20л/с. Воды пресные с минерализацией 0.1-45 г/дм.куб, гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Основные показатели химического состава воды: сухой остаток- 130-240 мг/дм.куб, содержание хлоридов- 2.0-12.5 мг/дм.куб, сульфатов- 7.9-17.4 мг/дм.куб, жесткости 4.0-5.5 ммоль/дм.куб. Содержание железа от 0.1 до 1.5 мг/дм.куб. Водоносные горизонты как правило перекрыты водоупорными пластами глины, глины с галькой и валунами, без разрыва сплошности. Анализ качества питьевой воды из децентрализованных источников питьевого водоснабжения показывает, что с 2008 года наблюдается общая тенденция улучшения. По санитарно-химическим показателям в 2018 году Логойским районным центром гигиены и эпидемиологии проведено 35 исследований (в 2017 — 11). В результате было получено, что не отвечало гигиеническим требованиям — 4 пробы (11,4%) по органолептическим показателям и аммиаку (в 2017 — нестандартных не было). По нитратам превышений ПДК не было. По микробиологическим показателям было проведено 19 исследований (в 2017 — 13). Не отвечающих гигиеническим требованиям было 2 пробы (10,5%) (в 2017 — нестандартных не было).

Динамика улучшения качества воды в колодцах в Логойском район более выражена, чем по области и в целом по республике. Основными проблемами качества колодезной воды на территории Логойского района является высокая мутность, выявление случаев неудовлетворительных органолептических свойств и загрязненность нитратами.

Нитратная загрязненность находится в пределах нормативов, однако, как правило, такие зоны расположены на территориях интенсивного земледелия (Логойский, Гайненский, Янушковичский, Задорьеский, Беларучский сельские Советы), с высокой пестицидной нагрузкой.

3.1.5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА

Растительный мир

Основными факторами, влияющими на формирование лесной растительности, являются географическое положение и почвенно-грунтовые условия. Согласно геоботаническому районированию Республики Беларусь территория Логойского района располагается в подзоне дубово-темнохвойных лесов. Леса занимают 127,3 тыс. га территории района, в основном являются хвойными. Преобладающими сериями типов леса в лесном комплексе являются кисличной, мшистой, за которыми следуют орляковой, черничный и др. По породному составу площадь хвойных пород составляет 70,7 %, остальная часть приходится на лиственные породы. Наибольший процент площадей занимает сосна — 53,1 % из хвойных пород, из лиственных — береза — 22,9 %. Из кустарников встречается ива и лещина.

На территории Логойского лесничества произрастают растения, которые занесены в Красную книгу Республики Беларусь и требуют особого режима охраны: баранец обыкновенный, дремлик темно-красный, змееголовник Руйша, ленец бесприцветничковый, лилия кудреватая, неоттианта клобучковая, прострел раскрытый, чина гороховидная.

Так как исследуемая территория представлена городом, то большая часть естественной растительности сведена в результате реализации хозяйственной деятельности человека. Территория занята постройками, в основном распространены растения селитебных территорий в виде искусственных насаждений.

Животный мир

Урбанизированные экосистемы характеризуются различной степенью биоразнообразия, сложностью и мозаичностью входящих в них биотопов. Наиболее широко представлены орнитокомлпексы, которые отличаются по своему составу и экологическим характеристикам от таковых природных и слабо трансформированных экосистем. Для отдельных видов птиц городские территории — благоприятные условия для обитания. Большую часть составляют виды, экологически связанные с лесами, так как древесные насаждения хорошо представлены в городах. Широко представлены синантропные виды, которые тесно связаны с деятельностью человека. Наиболее встречаемые — серая ворона, галка, грач, домовой воробей, скворец, большая синица и др.

Из млекопитающих наиболее полно на территории города представлен отряд грызунов, среди которых встречаются представители лесной фауны, а также синантропные виды. На ландшафтно-рекреационных территориях обитают виды, характерные для лесных экосистем: лесная мышь, мышь-малютка, обыкновенная, рыжая и пашенная полевки, белка обыкновенная. Из синантропных видов на территории города преобладают серая крыса и домовая мышь, преимущественными местами локализации которых являются жилая застройка, а также предприятия по хранению и переработки пищевых продуктов.

Озелененные территории природного комплекса вблизи рек и водоемов, увлажненные местообитания и входящие в их состав водные объекты являются благоприятным местообитанием земноводных и рептилий.

3.1.6. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

На территории Логойского района расположены заказники республиканского значения: ландшафтный «Белая Русь» — преобладает холмистый рельеф, относящийся к камово-моренному типу и сформировавшийся под влиянием ледника. Большая часть территории заказника покрыта сосновыми либо мелколистными лесами. На ней встречается 11 видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь; «Антоново» — заказник находится в сквозной долине рек Гайна и Илия, на осушенных землях, поросших древесно-кустарниковой растительностью. На болотах заказника 23 бобровые плотины; обитают ондатра, выдра, норка, лось, водоплавающие и болотные птицы. Именно с целью сохранения уникальной колонии бобровых поселений был создан данный объект; «Купаловский» — основным природным объектом заказника принято считать старые ельники, они здесь считаются наиболее распространённым типом растительности. В подросте часто встречается дуб, ясень, липа, клен. В целом леса занимают 80% территории заказника. Из краснокнижных видов отмечены: баранец обыкновенный, колокольчик широколистный, купальница европейская, лилия кудреватая, пололепестник зеленый, шпажник черепитчатый, тайник яйцевидный. Известно обитание здесь редких видов птиц, таких как зеленый дятел и пустельга.

На территории Логойского района также располагается 3 памятника природы местного значения: Логойский парк — расположен вдоль улицы Комсомольской, на правом берегу реки Гайна, Логойский родник — ул. Советская на правом берегу р. Гайна, Погребищенские родники; 4 заказника местного значения.

В непосредственной близости от участка исследований особо охраняемых природных территорий нет.

    - . физическое воздействие, включая радиационное, тепловое, электромагнитное воздействие, уровни шума, вибрации

Объектами наблюдений при проведении радиационного мониторинга НСМОС являются атмосферный воздух, почва, поверхностные и подземные воды.

Радиационный мониторинг проводится в целях наблюдения за:

- естественным радиационным фоном;

- радиационным фоном в районах воздействия потенциальных источников радиоактивного загрязнения, в том числе для оценки трансграничного переноса радиоактивных веществ;

- радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

На территории Республики Беларусь в 2020 г. функционировало 76 пунктов наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха. Как и в предыдущие годы, повышенные уровни мощности дозы гамма-излучения (МД) зарегистрированы в пунктах наблюдений в городах Брагин и Славгород, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения. В остальных пунктах наблюдений МД не превышала уровень естественного гамма-фона (до 0,20 мкЗв/ч). В областных городах в 2020 г. среднегодовой уровень МД гамма-излучения находился в пределах от 0,10 до 0,12 мкЗв/ч. Следует отметить, что МД гамма-излучения постоянно снижается за счет естественного радиоактивного распада цезия-137 и процесса его заглубления в почве.

В суточных пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений из атмосферы, отобранных в зонах воздействия работающих АЭС, расположенных на территории сопредельных государств, случаев обнаружения короткоживущих изотопов, в том числе йода-131, которые являются индикаторами аварийных ситуаций на ядерно-опасных объектах, в 2020 г. не было.

Рисунок 3.1.7.1 — Средние значения суммарной бета-активности в пробах радиоактивных выпадений из атмосферы на пунктах наблюдений за 2020 г., Бк/м2сут

Из рисунка 3.1.7.1 видно, что среднегодовые значения суммарной бета-активности в пробах радиоактивных выпадений из атмосферы в ближайшем пункте наблюдения к объекту исследования — г. Минск составляет 1,48 Бк/м2сут.

Анализ результатов измерений суммарной бета-активности атмосферных аэрозолей в 2020 г. показывает, что среднемесячные уровни суммарной бета-активности колебались в пределах 4,5·10-5 – 45,3·10-5 Бк/м3, что обусловлено вкладом в суммарную бета-активность естественных радионуклидов. Кроме того, активность радионуклидов в приземном слое атмосферы в значительной степени определяется содержанием пыли в воздухе, т.е. процессами вторичного ветрового подъема, причем выпадение осадков в 3-4 раза снижает активность радиоактивных аэрозолей в атмосферном воздухе.

На рисунке 3.1.7.2 представлена динамика среднегодовых уровней суммарной бета-активности в пробах аэрозолей за 10-летний период наблюдений.

Рисунок 3.1.7.2 — Динамика среднегодовых уровней суммарной бета-активности в пробах аэрозолей за период 2010-2020 гг., Бк/м3

Из на рисунка 3.1.7.2 видно, что в 2020 г. наблюдалось некоторое увеличение среднегодовых уровней суммарной бета-активности аэрозолей на пунктах наблюдений Могилев и Мстиславль, а в целом, уровни суммарной бета-активности аэрозолей в 2020 г. соответствовали установившимся для конкретного пункта наблюдений многолетним значениям.

Среднее значение содержания цезия-137 в месячных пробах аэрозолей, отобранных в 2020 г. на пунктах наблюдения сети радиационного мониторинга, находилось в диапазоне от 1,0*10-6 Бк/м3 до 40,0*10-6 Бк/м3.

В 2020 г. крупных пожаров, способных привести к повышению уровня радиоактивного загрязнения воздуха, не зафиксировано. Климатические условия не способствовали увеличению уровня пожароопасности на территории Республики Беларусь. Содержание цезия-137 в аэрозолях приземного слоя атмосферы находилось на уровне установившихся многолетних значений (без учета данных 2011 и 2015 гг.).

Таким образом, уровни радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, зафиксированные в 2020 г. на пунктах наблюдений радиационного мониторинга, соответствовали установившимся многолетним значениям и были значительно ниже уровней радиационного воздействия, используемых для обеспечения радиационной безопасности.

Радиационный мониторинг поверхностных вод в 2020 г. проводился на 16 пунктах наблюдений:

- на 6 основных реках Беларуси, протекающих по территориям, загрязненным в результате аварии на Чернобыльской АЭС: Днепр (г. Речица), Припять (г. Мозырь), Сож (г. Гомель), Ипуть (г. Добруш), Беседь (д. Светиловичи), Нижняя Брагинка (д. Гдень);

- на 6 трансграничных участках рек, а также на оз. Дрисвяты (д. Пашевичи), которое являлось водоемом-охладителем Игналинской АЭС;

- на 3 поверхностных водных объектах в районе размещения Белорусской АЭС: р. Вилия (д. Быстрица), оз. Нарочь (к.п. Нарочь) и оз. Свирь (п. Свирь).

В 2020 г. в воде поверхностных водных объектов, расположенных в зонах воздействия работающих атомных электростанций, расположенных на территориях сопредельных государств, «свежих» радиоактивных изотопов, в том числе йода-131 не обнаружено.

Объект исследования «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» не располагается в пределах объектов радиационного мониторинга поверхностных вод.

Радиационный мониторинг почв на не подвергавшихся техногенному воздействию после аварии на Чернобыльской АЭС территориях проводится на сети пунктов наблюдений, включающей реперные площади (далее – РП) и ландшафтно-геохимические полигоны (далее – ЛГХП). В 2020 г. проведено обследование ЛГХП, расположенных в районе размещения Белорусской АЭС. Объект исследования «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» не располагается в пределах объектов радиационного мониторинга почв 2020 г. на не подвергавшихся техногенному воздействию после аварии на Чернобыльской АЭС.

    - обращение с отходами

Согласно Закону Республики Беларусь «Об обращении с отходами» основными принципами в области обращения с отходами являются:

- обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени опасности отходов и класса опасности опасных отходов;

- нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов хранения и лимитов захоронения отходов производства;

- применение наилучших доступных технических методов при обращении с отходами;

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению;

- экономическое стимулирование в области обращения с отходами;

- платность размещения отходов производства;

- ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с отходами;

- возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, здоровью граждан, имуществу;

- обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, доступа к информации в области обращения с отходами.

На территории Логойского района за 2020 г. образовалось 39,6 тыс. тонн отходов производства; 1 340,0 тыс. тонн отходов производства переработано.

Переработкой отходов производства на территории района занимаются такие предприятия, как РУП «Логойский комхоз», ООО «Полипринт», ЧТПУП «Артполимер», ООО «Тералан», ООО «БелМедУтилизация», ООО «ЛогоПолимер».

Объемы образования твердых коммунальных отходов в 2020 г. составили 19,2 тыс. тонн, из них отправлены на захоронение 16,8 тыс. тонн (87,5 % ТКО).

3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.2.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Логойском районе наблюдается многолетняя тенденция роста общей численности населения, вместе с тем происходит снижение численности сельского населения. В 2018 году в Логойском районе общий коэффициент рождаемости составил 11,4; общий коэффициент смертности — 16,4. На 1 января 2020 г. численность населения города Логойск составила 15 000 человек.

Таблица 3.2.1.1 — Численность, состав и естественное движение населения Логойского района

| год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность, в т.ч.: мужчин женщин | 35 132 16 844 18 288 | 35 259 16 956 18 303 | 35 444 17 095 18 349 | 35 517 17 105 18 412 | 35 689 17 343 18 346 |
| Численность городского населения, в т.ч.: мужчин женщин | 18 096 8 614 9 482 | 18 390 8 760 9 630 | 18 676 8 893 9 783 | 18 929 8 923 10006 | 19 125 9 026 10 099 |
| Численность сельского населения, в т.ч.: мужчин женщин | 17 036 8 230 8 806 | 16 869 8 196 8 673 | 16 768 8 202 8 566 | 16 588 8 182 8 406 | 16 698 8 317 8 247 |
| Число родившихся | 501 | 515 | 477 | 452 | 407 |
| Число умерших | 637 | 613 | 607 | 649 | 572 |
| Младенческая смертность | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 0 |
| Число прибывших | 1364 | 1764 | 1589 | 1567 | 1 464 |
| Число выбывших | 1200 | 1439 | 1314 | 1294 | 1 153 |
| Общий прирост | 28 | 227 | 145 | 76 | 146 |
| Естественный прирост | -136 | -98 | -130 | -197 | -165 |
| Миграционный прирост | 164 | 325 | 275 | 273 | 311 |
| Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни | 72,7 | 72,9 | 73,01 | 73,24 | 73,35 |

Анализируя данные таблицы 3.2.1.1, можно сделать вывод, что на территории Логойского района наблюдается превышение смертности над рождаемостью, что обуславливает отрицательный естественный прирост. Рост населения обеспечивается за счет миграционного движения, однако происходит сокращение численности сельского населения, и одновременно рост городского. Младенческая смертность в 2018 г. равна 0.

Коэффициент депопуляции в 2018 году составил 1,59 (в 2017 году — 1,70), среди умерших преобладают жители сельской местности: в 2018 году умерло 352 сельских жителей, 220 — городских. Основными причинами смертности населения Логойского района в 2018 году стали болезни системы кровообращения — 315 случаев (55,07%); новообразования — 77 случаев (13,46%); несчастные случаи — 25 случаев (4,37%). Смертность по причине старости составила 65 случаев (11,36%).

В возрастной структуре преобладает население трудоспособного возраста — 53,7%, доля населения моложе трудоспособного — 19,5%, старше трудоспособного — 26,8%.

Общая заболеваемость населения. По статистическим данным поликлиники Логойской центральной районной больницы в 2018 году было зарегистрировано 57782 случаев заболеваний населения острыми и хроническими болезнями, из которых 25654 случаев (44,4%) – с впервые установленным диагнозом. Уровень общей заболеваемости, по данным обращаемости за медицинской помощью, по сравнению с предыдущим годом возрос на 5,9% и составил 1630,1 на 1 000 населения (в 2017 году –1530,1 на 1 000 населения) и в многолетней динамике носит волнообразный характер. В структуре общей заболеваемости по группам населения в 2018 году дети 0–17 лет составили 25%, взрослые 18 лет и старше – 75%, первичной заболеваемости – соответственно 41,3% и 58,7%. Показатель первичной заболеваемости населения в 2018 году по сравнению с предыдущим годом также повысился на 4,05% и составил 719,4 на 1 000 населения (в 2017 году – 691,4 на 1 000 населения).

3.2.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Город Логойск располагается в северной части Минской области Республики Беларусь. Город является административным центром Логойского района. Логойск (Логожск, Логожеск) впервые упоминается в 1078 году в «Поучении» Владимира Мономаха. Логойск принадлежит к самым древним славянским поселениям. Логойск некогда занимал большое пространство и был хорошо укреплен.

Объем промышленного производства Логойского района ежегодно растет, в 2018 году он составил 396,3 млн. руб, что на 8% больше по отношению к 2017 г. Логойск является промышленным центром. В пределах городах располагаются предприятия различных отраслей: ПУП «Амкодор-Логойск» — производство машин и оборудования для лесопромышленного комплекса; ОАО «Кобальт» — производство готовых металлоизделий, «Минавто» — производство изделий из пластмассы и металла для автомобильной промышленности; «ЛогоПолимер» — производство полиэтиленовых пакетов; СООО «Лекфарм», СООО «ТрайплФарм — производсво фармацевтических препаратов и материалов; филиал ОАО «Здравушка-милк» молочная продукция. Современный Логойск располагается в стороне от крупных транспортных путей. Недалеко от города проходит магистральная дорога республиканского значения М-3 Минск-Витебск. В городе хорошо развита социальная инфраструктура.

Социальная инфраструктура. Медицинское обслуживание населения осуществляется коллективом медицинских работников УЗ «Логойская центральная районная больница». В Логойской больнице оказываются все виды медицинской помощи, предусмотренные для районного уровня по 21 врачебным специальностям. Логойская центральная районная больница оснащена необходимым современным диагностическим и лечебно-реабилитационным оборудованием. Также ГУ “Логойский центр гигиены и эпидиемиологии” является учреждением системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь, осуществляет государственный санитарный надзор на территории Логойского района. Учреждение имеет необходимую материальную базу для выполнения задач по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения обслуживаемой территории. Основной целью деятельности учреждения является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Логойского района.

На 1 сентября 2019 года система образования, спорта и туризма Логойского района представлена 49 учреждениями: 1 гимназия; 11 средних школ; 5 учебно-педагогических комплексов детский сад/средняя школа; 2 учебно-педагогических комплекса детский сад/базовая школа; 18 учреждений дошкольного образования; учреждение дошкольный центр развития ребенка; центр детского творчества; центр туризма и краеведения; районный социально-педагогический центр; 2 детских дома семейного типа; центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; ресурсный центр информационных технологий и технических средств обучения; комплексная спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва; физкультурно-оздоровительный комплекс «Логойск» и «Атлет»; физкультурно-оздоровительный центр «Скарб».

В районе действуют районный центр культуры и досуга (РЦКД), районный Дом ремёсел (РДР), городской и 13 сельских домов культуры (СДК), 2 сельских центра культуры и досуга, 1 сельский клуб, 2 детские школы искусств (ДШИ), 17 библиотек с общим библиотечным фондом 226 тыс. экз. Работают 130 объединений любительского творчества. Функционируют историко-краеведческий музей имени К. и Е. Тышкевичей и филиал Литературного музея Янки Купалы «Окопы». На территории района находятся объекты историко-культурного наследия, включённые в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь: мемориальные комплексы «Хатынь» и «Дальва», фрагменты бывшей усадьбы Тышкевичей (г. Логойск), фрагменты бывшей усадьбы Ядвигина Ш. (д. Карпиловка), фрагменты бывшей усадьбы «Трусовичи», фрагменты парка «Малые Бесяды», Свято-Успенская церковь (д. Косино), братское кладбище (г. Логойск), братская могила (д. Косино), стоянка периода неолита (д. Заценье), камень-следовик периода бронзового века (д. Кременец), городища, курганные могильники, поселения (д. Камено), курганы (деревни Кузевичи, Слаговище).

Таким образом, климатические характеристики территории исследования соответствуют среднереспубликанским значениям; выбросы загрязняющих веществ объектами хозяйства осуществляется в пределах нормы, т.к. превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязнений атмосферного воздуха не регистрируются с 2010 года. Радиоактивное загрязнение отсутствует. Содержание загрязняющих веществ в поверхностных водах находится в пределах нормы, исключение — превышение ПДК по железу общему. Так как исследуемая территория представлена городом, то большая часть земель подвержена сильному антропогенному воздействию, территория занята постройками, естественный почвенный покров сильно нарушен, либо отсутствует. Естественной растительности сведена в результате реализации хозяйственной деятельности человека. Территория занята постройками, в основном распространены растения селитебных территорий в виде искусственных насаждений. Развит животный мир урбанизированной экосистемы. В непосредственной близости от участка исследований особо охраняемых природных территорий нет.

Социально-экономическая ситуация характеризуется ростом промышленного производства, естественной убылью населения, обеспечение роста численности за счет миграционных потоков.

4. ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Земельные ресурсы при функционировании объекта по использованию отходов «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» не претерпят изменений, так как деятельность будет осуществляться на арендуемых площадях существующего предприятия ЗАО «Логойское Агропромэнерго» в г. Логойск.

4.2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

4.2.1.ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

На территории предприятия ООО «Артэдевида» имеется 5 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

- 2 организованных (оснащенных ГОУ – 0);

- 3 неорганизованных;

- 2 мобильных.

Предприятием выбрасывается 10 наименований загрязняющих веществ.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет 0,16165 т/год. Выброс от неорганизованных источников – 0,03780 т/год. Выброс от организованных источников – 0,12020 т/год. Выброс от мобильных источников – 0,00365 т/год.

Расчёт выбросов представлен в Приложении 8.

Краткое описание технологии и оборудования, эксплуатация которого приводит к выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Дробление. Сырье (ПЭВД, ПЭНД, полипропилен, полистирол), помещенное в загрузочный бункер дробилки, захватывается ножами, установленными на роторе, попадает в зазоры между ними и фиксированными ножами в корпусе. Дробление производится ударами нескольких ножей, которые закреплены на быстро вращающемся роторе внутри камеры. Неподвижные ножи прочно закреплены в корпусе. Процесс измельчения длится до тех пор, пока крошка не достигнет размера, который позволит ей пройти через сито, расположенное под ротором. После чего крошка просыпается в приемочный бункер, откуда пересыпается рабочим в мешки либо в корыто для дальней грануляции.

Источники выбросов №6001, №6002. Загрязняющие вещества: твёрдые частицы суммарно, пыль полипропилена, пыль полистирола.

Экструзия. Сырье (ПЭВД, ПЭНД, полипропилен, полистирол) проходит по экструдеру, который состоит из трех зон разогрева (от 90 до 240°С). Расплав полимера выдавливается червячным шнеком, который находится внутри экструдера, в виде стренг через отверстия фильерной плиты на головке сразу в воду, протягивается через ванну с водой и подается в стренгорезку, где разрезается на гранулы вращающейся фрезой.

Источник выбросов №0001. Загрязняющие вещества: стирол (винилбензол), углерод оксид (окись углерода, угарный газ).

Агломерирование. Отсортированные отходы пленки измельчают и просушивают на роторном агломераторе АГ21-01. В бункер агломератора (бочку) загружается сырьё (ПЭВД, полипропилен), оно измельчается вращающимися ножами. Образуется трение, сырье нагревается до 100 градусов по Цельсию, перед выгрузкой за 5-10 секунд подаётся вода для предотвращения слипания полученного агломерата и придания сыпучести. Полученный на выходе агломерат (окатыш) диаметром 2-10 мм попадает в приемочный бункер, откуда пересыпается в мешки, либо в корыто для дальней грануляции.

Источник выбросов №0002. Загрязняющие вещества: уксусная кислота.

Стоянка автотранспорта, проезд автотранспорта

Загрязняющие вещества, выделяются в результате работы двигателей внутреннего сгорания автомобилей.

Источники выброса № 6003-6005. Загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19, углерод оксид (окись углерода, угарный газ), углерод черный (сажа).

В таблице 4.2.1.1 приведен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух источниками природопользователя.

Таблица 4.2.1.1 – Перечень загрязняющих веществ

| № п/п | Код | Наименование загрязняющего вещества | Класс опасности | ПДКмр, мкг/м3 | ПДКсс, мкг/м3 | ПДКсг, мкг/м3 | ОБУВ, мкг/м3 | Выброс загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 2 | 250 | 100 | 40 | - | 0,00084 | 0,00083 |
| 2 | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид) | 3 | 500 | 200 | 50 | - | 0,00025 | 0,00025 |
| 3 | 0620 | Стирол (винилбензол) | 2 | 40 | 8 | 2 | - | 0,00156 | 0,00420 |
| 4 | 2922 | Пыль полипропилена | 3 | 100 | 40 | 10 | - | 0,0015 | 0,01080 |
| 5 | 2990 | Пыль полистирола | 3 | 350 | 140 | 35 | - | 0,0015 | 0,01080 |
| 6 | 2902 | Твердые частицы суммарно | 3 | 300 | 150 | 100 | - | 0,00188 | 0,01620 |
| 7 | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 4 | 1000 | 1000 | 100 | - | 0,00068 | 0,00091 |
| 8 | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4 | 5000 | 3000 | 500 | - | 0,00314 | 0,10162 |
| 9 | 0328 | Углерод черный (сажа) | 3 | 150 | 50 | 15 | - | 0,00005 | 0,00004 |
| 10 | 1555 | Уксусная кислота | 3 | 200 | 60 | 20 | - | 0,00444 | 0,01600 |
| Итого от всех источников объекта (организованных, неорганизованных) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01199 | 0,15800 |
| Итого от организованных стационарных источников |  |  |  |  |  |  |  | 0,00711 | 0,12020 |
| Итого от неорганизованных стационарных источников |  |  |  |  |  |  |  | 0,00488 | 0,03780 |
| Итого от мобильных источников |  |  |  |  |  |  |  | 0,00385 | 0,00365 |

В таблице 4.2.1.2 приведены сводные показатели от каждого источника воздействия объекта на атмосферный воздух.

Таблица 4.2.1.2 – Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| Наименование производства, цеха, участка | Источник выбросов |  |  | Источники выделения загрязняющих веществ |  | Время работы источника выбросов |  | Координаты источника выбросов в городской системе координат |  |  |  | Параметры источника выбросов |  | Параметры ГВС на выходе из источника выбросов |  |  |  | Загрязняющее вещество |  | Наименование ГОУ | Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от источников выброса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер | Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во |  |  | точечного источника или одного конца линейного |  | второго конца линейного источника |  | высота, м | диаметр устья (длина сторон), м |  | Температура, °C | Скорость, м/с | Объем, м3/с | код | Наименование |  | до очистки |  | после очистки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ч/сут | ч/год | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с |  | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |
| Производственное помещение | 0001 | Труба | 1 | Экструдер | 2 | 8 | 2040 | 31,5 | 4,5 | - | - | 3,5 | 0,11 |  | 20 | 4,39 | 0,042 | 0620 | Стирол (винилбензол) | - | 0,00156 | 0,00420 | 0,00156 |  | 0,00420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | 0,00111 | 0,00800 | 0,00111 |  | 0,00800 |
| Производственное помещение | 0002 | Труба | 1 | Агломератор | 1 | 8 | 2040 | 8,0 | 2,5 | - | - | 4,5 | 0,11 |  | 70 | 4,39 | 0,042 | 1555 | Уксусная кислота | - | 0,00444 | 0,01600 | 0,00444 |  | 0,01600 |
| Производственное помещение | 6001 | Неорг. | 1 | Дробилка | 1 | 8 | 2040 | 3,0 | 10,5 | 2,0 | 7,5 | 1 | - |  | - | - | - | 2990 | Пыль полистирола | - | 0,00150 | 0,01080 | 0,00150 |  | 0,01080 |
| Производственное помещение | 6002 | Неорг. | 1 | Дробилка | 2 | 8 | 2040 | 38,5 | -12,5 | 41,5 | -13,0 | 1 | - |  | - | - | - | 2922 | Пыль полипропилена | - | 0,00150 | 0,01080 | 0,00150 |  | 0,01080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Твердые частицы суммарно |  | 0,00188 | 0,01620 | 0,00188 |  | 0,01620 |
| Стоянка автотранспорта | 6003 | Неорг. | 1 | Автомобили | 1 | 8 | 2040 | 12,0 | -16,0 | 18,5 | -18,0 | 2 | - |  | - | - | - | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | 0,00071 | 0,00047 |  | 0,00071 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | 0,00021 | 0,00015 |  | 0,00021 | 0,00015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 |  | 0,00060 | 0,00068 |  | 0,00060 | 0,00068 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | 0,00183 | 0,00112 |  | 0,00183 | 0,00112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод черный (сажа) |  | 0,00004 | 0,00002 |  | 0,00004 | 0,00002 |
| Проезд автотранспорта | 6004 | Неорг. | 1 | Автомобили | 1 | 8 | 2040 | -37,0 | -3,0 | 66,0 | -37,0 | 2 | - |  | - | - | - | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | 0,00009 | 0,00024 |  | 0,00009 | 0,00024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | 0,00002 | 0,00006 |  | 0,00002 | 0,00006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 |  | 0,00005 | 0,00013 |  | 0,00005 | 0,00013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | 0,00013 | 0,00031 |  | 0,00013 | 0,00031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод черный (сажа) |  | 0,00001 | 0,00001 |  | 0,00001 | 0,00001 |
| Проезд автотранспорта | 6005 | Неорг. | 1 | Автомобили | 1 | 8 | 2040 | -12,0 | -10,0 | -7,0 | 3,0 | 2 | - |  | - | - | - | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | 0,00004 | 0,00012 |  | 0,00004 | 0,00012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | 0,00002 | 0,00004 |  | 0,00002 | 0,00004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 |  | 0,00003 | 0,00010 |  | 0,00003 | 0,00010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | 0,00007 | 0,00019 |  | 0,00007 | 0,00019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод черный (сажа) |  | 0,00000 | 0,00001 |  | 0,00000 | 0,00001 |

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с целью определения максимальных приземных концентраций выполнен по программе «Эколог 4.0».

Расчет рассеивания проводится при одновременной и непрерывной работе технологического оборудования, при неблагоприятных для рассеивания условиях с учетом фонового загрязнения.

Расчет рассеивания проводится в основной системе координат с ориентацией оси ОУ на север. Уровень загрязнения атмосферы определяется в конкретных точках на границе расчетной СЗЗ и на границе жилой застройки.

Критерий целесообразности расчета задан 0,01. Если отношение суммарного выброса вредного вещества по всем источникам к ПДК было меньше 0,01, то расчет рассеивания по данному веществу считался не целесообразным.

Произведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы, чтобы определить, будут ли соблюдаться нормативы качества окружающей среды в расчетных точках на установленной границе.

В таблице 4.2.1.3 указаны номера и координаты расчетных точек, в которых определяются максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ.

За точку отсчета местной системы координат принят нижний левый угол границы производственной площадки.

Таблица 4.2.1.3 – Расчетные точки на границе расчетной СЗЗ и жилой зоне

| № т. | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 36,00 | 12,50 | 2,000 | на границе СЗЗ | Расчетная СЗЗ |
| 2 | 84,50 | 6,50 | 2,000 | на границе СЗЗ | Расчетная точка |
| 3 | 120,00 | 1,00 | 2,000 | на границе СЗЗ | Расчетная точка |
| 4 | 122,00 | -79,00 | 2,000 | на границе СЗЗ | Расчетная точка |
| 5 | 36,00 | -99,50 | 2,000 | на границе СЗЗ | Расчетная точка |
| 6 | -42,00 | -71,50 | 2,000 | на границе СЗЗ | Расчетная точка |
| 7 | -33,00 | 6,50 | 2,000 | на границе СЗЗ | Расчетная точка |
| 8 | -0,50 | 26,50 | 2,000 | на границе СЗЗ | На границе жилой зоны |
| 9 | 121,50 | 5,00 | 2,000 | на границе жилой зоны | На границе жилой зоны |
| 10 | 31,50 | -120,50 | 2,000 | на границе жилой зоны | На границе жилой зоны |
| 11 | -71,50 | -87,00 | 2,000 | на границе жилой зоны | На границе жилой зоны |
| 12 | -51,50 | 8,00 | 2,000 | на границе жилой зоны | На границе жилой зоны |

В таблице 4.2.1.4 представлен результат расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ атмосферном воздухе.

Таблица 4.2.1.4 – Результаты рассеивания загрязняющих веществ

| № п/п | Код | Наименование загрязняющего вещества или группы суммации | Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях ПДК или ОБУВ |  |  |  | Источники выбросов, дающие наибольший вклад в расчетную приземную концентрацию ЗВ |  |  |  | Наименование производства, цеха, участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с учетом фоновых концентраций |  | без учета фоновых концентраций |  | номера источников выбросов |  | процент вклада |  |  |
|  |  |  | в жилой зоне | на границе СЗЗ | в жилой зоне | на границе СЗЗ | в жилой зоне | на границе СЗЗ | в жилой зоне | на границе СЗЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 0,022 | 0,043 | 6003 | 6003 | 80,8 | 96,9 | Стоянка автотранспорта |
| 2 | 0328 | Углерод черный (сажа) | - | - | 0,002 | 0,005 | 6003 | 6003 | 78,6 | 95,3 | Стоянка автотранспорта |
| 3 | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид) | - | - | 0,003 | 0,006 | 6003 | 6003 | 79,0 | 97,5 | Стоянка автотранспорта |
| 4 | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | 0,003 | 0,007 | 6003 | 6003 | 74,6 | 77,9 | Стоянка автотранспорта |
| 5 | 0620 | Стирол (винилбензол) | - | - | 0,114 | 0,281 | 0001 | 0001 | 100 | 100 | Производственное помещение |
| 6 | 1555 | Уксусная кислота | - | - | 0,098 | 0,200 | 0002 | 0002 | 100 | 100 | Производственное помещение |
| 7 | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | - | - | 0,004 | 0,009 | 6003 | 6003 | 84,9 | 97,9 | Стоянка автотранспорта |
| 8 | 2902 | Твердые частицы суммарно | 0,225 | 0,281 | 0,025 | 0,124 | 6002 | 6002 | 13,5 | 44,1 | Производственное помещение |
| 9 | 2922 | Пыль полипропилена | - | - | 0,060 | 0,296 | 6002 | 6002 | 100 | 100 | Производственное помещение |
| 10 | 2990 | Пыль полистирола | - | - | 0,039 | 0,105 | 6001 | 6001 | 100 | 100 | Производственное помещение |
| 11 | 6009 | 0301; 0330 | - | - | 0,025 | 0,049 | 6003 | 6003 | 80,6 | 97,0 | Стоянка автотранспорта |

Не учитывается фон для следующих загрязняющих веществ и групп суммации 0301, 0330, 0337 и 6009. Расчет рассеивания по данным веществам с учетом фона не проводится, так как некоторые, входящие в указанные группы вещества не превышают концентрацию в атмосферном воздухе 0,1 долей ПДК без учета фона (письмо Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №12-7/68-ЮЛ от 11.03.2013).

Вещества, расчет рассеивания для которых не целесообразен отсутствуют.

Отчеты по рассеиванию, а также карты рассеивания загрязняющих веществ представлены в приложении 2.

Данный расчет показал, что во всех расчетных точках соблюдаются нормативы качества атмосферного воздуха.

По загрязняющим веществам и группам суммации значения максимальных приземных концентраций не превышают нормативных значений и составляют 0,296 ПДК на границе расчетной СЗЗ (пыль полипропилена 2922) и 0,225 ПДК с учётом фона на жилой зоне (твердые частицы суммарно 2902).

4.2.2. 	ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Одним из видов влияния на окружающую среду в процессе эксплуатации объекта является шум.

Шум – упругие колебания в частотном диапазоне, воспринимаемом органом слуха человека, распространяющиеся в виде волн в газообразных средах или образующие в ограниченных областях этих сред стоячие волны.

Уровень звука – выраженное в логарифмических единицах отношение среднего квадратического значения звукового давления, скорректированного по стандартизированной частотной коррекции А, к стандартизированному опорному значению звукового давления. Измеряется в дБА.

Уровень звукового давления – выраженное в логарифмических единицах отношение среднего квадратического значения звукового давления в определенной полосе частот к стандартизированному исходному значению звукового давления, измеряется в дБ.

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются:

- Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.

- Уровни звука в дБА.

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются:

- Эквивалентный уровень звука в дБА.

- Максимальный уровень звука в дБА.

Допустимые значения шума устанавливаются в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения РБ №115 об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека».

Для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, учреждений образования, библиотек применяются следующие нормативные уровни шума:

| Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные по энергии уровни звука непостоянного шума, дБА | Максимальные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 | 70 |

Источниками шума является проезд автотранспорта (непостоянный шум).

Схема размещения источников шума представлена в Приложении 7.

Всё технологическое оборудование, находящееся в помещениях, в расчёте шума не учитывается, так как принимается, что стены помещений полностью поглощают уровни звука.

Таблица 5.1 – Характеристика источников шума, используемая при санитарно-гигиенической оценке

| Наименование производства, цеха, участка | Источник шума |  |  | Время работы источника шума, часов в сутки |  |  | Координаты источника шума |  |  |  | Параметры источника шума, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер | наименование | тип | всего | в дневное (с 7 до 23), ч | в ночное (с 23 до 7), ч | X1 | Y1 | X2 | Y2 | высота | ширина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Стоянка автотранспорта | 1 | Автотранспорт | Линейный | 8 | 8 | - | -26,0 | -54,5 | -24,5 | -50,5 | - | 5 |
| Проезд автотранспорта | 2 | Автотранспорт | Линейный | 8 | 8 | - | -66,5 | -42,0 | 15,5 | -69,0 | - | 2,5 |
| Проезд автотранспорта | 3 | Автотранспорт | Линейный | 8 | 8 | - | -47,0 | -47,5 | -43,0 | -37,0 | - | 2,5 |

| Номер источника шума | Уровни звукового давления, Дб, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные по энергии уровни звука непостоянного шума, дБА | Максимальный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | 5,5 | 12,0 | 7,5 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 67,3 |
| 2 | 5,5 | 12,0 | 7,5 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 67,3 |
| 3 | 5,5 | 12,0 | 7,5 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 67,3 |

Таблица 5.2 – Результаты расчетов уровней физического воздействия, используемые при санитарно-гигиенической оценке

| Расчетная точка |  | Координаты расчетной точки |  | Высота, м | Уровни звукового давления, Дб, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентный уровень звука, дБА | Максимальный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | название | X1 | Y1 |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Расчётная СЗЗ | 36,00 | 12,50 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,1 |
| 2 | Расчётная СЗЗ | 84,50 | 6,50 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,0 |
| 3 | Расчётная СЗЗ | 120,00 | 1,00 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,2 |
| 4 | Расчётная СЗЗ | 122,00 | -79,00 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
| 5 | Расчётная СЗЗ | 36,00 | -99,50 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,5 |
| 6 | Расчётная СЗЗ | -42,00 | -71,50 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,3 |
| 7 | Расчётная СЗЗ | -33,00 | 6,50 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,2 |
| 8 | Расчётная СЗЗ | -0,50 | 26,50 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,5 |
| 9 | Жилая зона | 121,50 | 5,00 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
| 10 | Жилая зона | 31,50 | -120,50 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,3 |
| 11 | Жилая зона | -71,50 | -87,00 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,3 |
| 12 | Жилая зона | -51,50 | 8,00 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,8 |

Определение ожидаемого уровня шума в расчетных точках

Расчет уровней шума в расчетных точках произведен в автоматическом режиме в программе «Эколог-Шум».

Результаты расчета приводятся в Приложении 9.

Можно сделать следующие выводы:

1. В расчетных точках на границе ближайшей жилой зоны абсолютные максимально создаваемые величины звукового давления, создаваемые источниками шума, составляют:

- Максимальный уровень звука, дБА – 43,3 дБ – день при нормативе 70;

- Эквивалентный уровень звука, дБА – 0 дБ – день при нормативе 55;

Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц не нормируются (так как источниками шума является проезд автотранспорта (непостоянный шум)).

2. В расчетных точках на границе СЗЗ превышений допустимых уровней звукового давления ни по одной из октавных полос с нормируемыми геометрическими частотами, а также превышения установленных нормативов по допустимому уровню звука не выявлено.

Отсутствие превышений нормативов по допустимому уровню звука подтверждено инструментальными измерениями (Приложение 5).

4.3.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибрация конструкций и сооружений, инструментов, оборудования и машин может приводить к снижению производительности труда вследствие утомления работающих, оказывать раздражающее и травмирующее воздействие на организм человека, служить причиной вибрационной болезни.

Нормируемыми параметрами постоянной производственной вибрации являются:

→ средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни;

→ корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни.

Нормируемыми параметрами непостоянной производственной вибрации являются:

→ эквивалентные (по энергии) корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни.

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной производственной вибрации в жилых помещениях и общественных зданиях являются:

→ средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни;

→ корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни.

Источники общей технологической вибрации на исследуемой производственной площадке:

→ отсутствуют.

Расчет уровней общей вибрации за территорией объекта не целесообразен.

4.3.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ

Механические колебания с частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками. Из физических свойств инфразвука важным являются его способность распространяться от источника на расстояния гораздо большие, чем слышимый звук, проникать через материальные тела. А также способность возбуждать в твердых телах, встречающихся на его пути его распространения, собственные колебания звуковой частоты. Вторая особенность инфразвука как фактора среды обитания - отсутствие сигнала о его наличии и воздействии на организм, передаваемого чрез органы чувств. О наличии воздействия инфразвука на население является появление неопределенных жалоб на ухудшение самочувствия, тревожность, головные боли, кардиологии, нарушения функций головного мозга и др.

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8и16Гци эквивалентный общий уровень звукового давления.

На основании санитарно-гигиенического анализа установлено, что на исследуемом объекте отсутствуют источники инфразвука.

4.3.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому проходят переменные токи.

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется по следующим параметрам:

→	по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека;

→	по значениям интенсивности электромагнитных излучений;

→	по электрической и магнитной составляющей;

→	по плотности потока энергии.

На территории проектируемого объекта отсутствуют источники электромагнитных излучений – с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 МГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). Однако их вклад в электромагнитную нагрузку на население и работающих является незначительным.

4.4. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

4.4.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ

ВОДЫ

Технологическими решениями при эксплуатации объекта по использованию отходов «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» использование поверхностных и подземных вод не предусмотрено.

Для хозяйственно-бытовых и производственных нужд используется привозная бутилированная вода. Производственные сточные воды не образуются.

Для работы агломератора требуется 150 г воды на 8-10 кг сырья (при объёме переработки 20 000 кг в год объём необходимой воды составит 300-375 л). Для работы экструдера используется замкнутый оборот воды, в результате её испарения в неделю добавляется ≈20 л воды (при работе 52 недели в год расход воды составит 1040 л).

Выпуск производственных сточных вод отсутствует, в связи с этим непосредственного воздействия объекта исследования на поверхностные и подземные воды не прогнозируется.

Хозяйственная деятельность будет осуществляться в арендуемых помещениях, расположенных на территории ЗАО «Логойское агропромэнерго» г. Логойск, данный участок не входит в водоохранную или прибрежную зону водных объектов.

4.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И

ЖИВОТНЫЙ МИР

Воздействие на растительный и животный мир при работе объекта «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» будет отсутствовать, так как деятельность будет осуществляться на территории существующих арендуемых помещений, расположенных на территории ЗАО «Логойское агропромэнерго» г. Логойск

Предприятие не располагается в границах лесного фонда и распространения растительных сообществ, путей миграции и среды обитания диких животных, отсутствуют места гнездовий дичи, редких и исчезающих видов растений, животных.

4.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ

ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований законодательства в области обращения с отходами.

На объекте исследования «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» планируется производить переработку полимерных отходов, полный перечень которых представлен в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1 — Перечень используемых отходов

| Код отхода | Наименование отхода | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| 5710812 | АБС-пластик | 3 |
| 5712100 | Полиэтилен | 3 |
| 5712101 | Отходы полиэтилена высокого давления (слитки, обрезки пленки брак) | 3 |
| 5712103 | Отходы полиэтилена при производстве изделий | 3 |
| 5712104 | Отходы полиэтилена производства литья (литых изделий) из полимерных материалов на основе полиэтилена высокого давления | 3 |
| 5712105 | Полиэтилен низкого давления | 3 |
| 5712106 | Полиэтилен (пленка, обрезки) | 3 |
| 5712109 | Полиэтилен, вышедшие из употребления изделия промышленно-технического назначения | 3 |
| 5712110 | Полиэтилен, вышедшие из употребления пленочные изделия | 3 |
| 5711400 | ПЭТ-бутылки | 3 |
| 5711800 | Пластмассовая упаковка | 3 |
| 5712802 | Полипропилен, бракованные изделия, обрезки изделий | 3 |
| 5712805 | Отходы полипропилена при производстве формовых изделий | 3 |
| 5712806 | Отходы полипропилена производства литья (литых изделий) из полимерных материалов на основе полипропилена | 3 |
| 5750118 | Отходы труб, шлангов из вулканизированной резины | 4 |
| 5750119 | Уплотнительные прокладки, манжеты, втулки и т.п. отработанные | 3 |
| 5750122 | Резино-тканные отходы | 3 |

В связи тем, что объект исследования «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» находится в арендуемых помещениях, расположенных на территории ЗАО «Логойское Агропромэнерго» г. Логойск отходы от производства строительно-монтажных работ будут отсутствовать.

При функционировании площадки исследования в результате эксплуатации оборудования, жизнедеятельности рабочих планируется образование отходов:

- отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (код 9120400, неопасные) в количестве 0,6 т/год;

- синтетические и минеральные масла отработанные (код 5410201, 3 класс опасности) в количестве 0,2 т/год;

- полиэтилен, пленочные изделия, загрязненные ЛКМ (код 5712111, 3 класс опасности) в количестве т/год;

- обтирочный материал, загрязненный маслами (код 5820601, 3 класс опасности) в количестве 0,01 т/год.

Сбор и временное хранение образующихся отходов осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по обращению с отходами производства, разрабатываемой в порядке, установленном законодательством.

4.7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ

Особо охраняемые природные территории вблизи объекта «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» отсутствуют.

В районе планируемой хозяйственной деятельности места обитания, размножения и нагула животных, а также пути их миграции не имеются. Места гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы.

При эксплуатации объекта изменение состояния природных объектов, объектов историко-культурной ценности, подлежащих особой или специальной охране будет отсутствовать.

4.8. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития г. Логойск, а именно:

- повышение эффективности работы предприятия, т.к. переработка и повторное использование собственных и принимаемых от сторонних организаций отходов позволит снизить себестоимость оказываемых услуг, приведет к созданию дополнительных рабочих мест.

Таким образом, реализация планируемой деятельности в социально-экономическом отношении имеет благоприятную перспективу.

5.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

Атмосферный воздух:

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу:

> в обязательном порядке проведения качественного и количественного контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

> контроль за исправностью технологического оборудования.

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха, шумовым воздействием и вибрацией при эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:

> запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, вхолостую;

> при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный уровень шума;

> ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и сильный шум только дневной сменой.

Поверхностные и подземные воды, почвенный покров:

С целью снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы проектом предусмотрены следующие мероприятия на период проведения строительных работ:

> соблюдение технологии использования отходов;

> сбор и своевременный вывоз отходов;

> устройство специальной площадки с установкой закрытых контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;

> применение технически исправной техники.

Растительный и животный мир:

Флористическое и фаунистическое разнообразие вблизи модернизируемого объекта отсутствует, что определяет существующие физико-географические факторы и интенсивная степень антропогенного влияния на данную территорию.

На участке проектирования не предусматривается негативное воздействие на животный мир. Согласно Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» Статья 23. «Требования, предъявляемые к осуществлению строительной и иной деятельности, не связанной с пользованием объектами животного мира, но оказывающей вредное воздействие на них и (или) среду их обитания или представляющей потенциальную опасность для них» необходимо проведение мероприятий, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания:

- для сохранения популяций земноводных:

- запретить оставлять неработающую технику за пределами специально оборудованных площадок для предотвращения загрязнения нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами компонентов природной среды;

- для снижения влияния воздействия на популяцию птиц:

- проведение работ должно осуществляться в строгом соответствии с принятыми проектными решениями при соблюдении природоохранного законодательства;

- емкости для сбора твердых отходов на площадке должны находиться в технически исправном состоянии и оборудоваться крышками, что позволит ограничить доступ врановых птиц к ним.

В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на природную среду и здоровье населения при функционировании производственной площадки необходимо:

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

- строгое соблюдение технологий и проектных решений;

- строгий производственный контроль за источниками воздействия.

6.ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА

(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА)

Объектами производственного экологического контроля, подлежащие регулярному наблюдению и оценке при эксплуатации проектируемого объекта, являются:

- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- источники образования отходов производства;

- эксплуатация мест временного хранения отходов производства до их удаления в соответствии с требованиями законодательства;

-ведение всей требуемой природоохранным законодательством Республики Беларусь документации в области охраны окружающей среды.

Согласно «Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду» мониторинг и послепроектный анализ должны осуществляться в отношении:

-	выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

-	качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны - 8 точек на границе санитарно-защитной зоны 1 раз в год;

-	эффективности газо-пылеулавливающей установки.

Локальный мониторинг окружающей среды проводится с привлечением аккредитованных лабораторий.

В соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. п.13.2.2 при проведении контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов отбор проб и проведение измерений осуществляется не реже 1 раза в квартал

С целью получения достоверных и сопоставимых результатов на предприятии при контроле выбросов должен быть оборудован прямолинейный участок газохода, свободный от завихрений и обратных потоков (далее – измерительный участок) с организацией рабочей площадки и места отбора проб и проведения измерений.

При планировании и выборе измерительного участка необходимо учитывать следующее:

a) измерительный участок должен обеспечивать отбор представительных проб загрязняющих веществ в измерительном сечении для определения объемного расхода газа в газоходе и массовой концентрации загрязняющих веществ.

б) измерительное сечение должно быть расположено таким образом, чтобы обеспечить однородные условия течения газового потока и однородное содержание загрязняющих веществ, что обеспечивается:

– по возможности максимальным удалением измерительного сечения от расположенных до и после него помех, которые могут вызвать изменение направления потока (например, возмущения могут быть вызваны изгибами, вентиляторами или частично закрытыми задвижками);

– расположением измерительного сечения на участке газохода, где длина прямолинейного участка до измерительного сечения составляет не менее пяти гидравлических диаметров, а после измерительного сечения – два гидравлических диаметра. Примеры измерительных участков и рабочих площадок представлены на рисунках Л.1–Л.8 (Приложение Л ЭкоНиП 17.01.06-001-2017);

– расположением измерительного сечения на участке газохода с постоянной формой и площадью поперечного сечения.

в) планировать измерительное сечение предпочтительнее на вертикальном участке газохода, а не на горизонтальном.

г) измерительное сечение располагается таким образом, чтобы можно было смонтировать рабочие площадки, оснащённые необходимым оборудованием;

д) Измерительный участок должен быть четко идентифицирован и снабжен маркировкой.

Для отбора проб и проведения измерений в стенке газохода должны быть оборудованы входные отверстия (измерительные порты), позволяющие беспрепятственно вводить в газоход изогнутые пневмометрические трубки, подключаемые к приборам зонды.

Для газоходов круглого сечения диаметром свыше 0,35 м входные отверстия устанавливают на двух взаимно перпендикулярных измерительных линиях в одном измерительном сечении.

Место отбора проб и проведения измерений должно быть доступно и оборудовано стационарно установленной рабочей площадкой (Приложение Л ЭкоНиП 17.01.06-001-2017).

Рабочая площадка для отбора проб и выполнения измерений должна быть прочной, снабжена перилами, иметь достаточную площадь для безопасного размещения на ней средств измерений, пробоотборного оборудования и персонала, участвующего в выполнении измерений. Лестницы к рабочим площадкам должны иметь угол наклона не более 60° и быть снабжены перилами. Площадки, расположенные вне зданий на большой высоте над уровнем земли, ограждаются бортовыми листами.

При невозможности организации стационарно установленной площадки допускается организация временной площадки.

Временные рабочие площадки должны крепиться растяжками или опорами к несущей структуре газохода для предотвращения обвала или опрокидывания. Они должны быть проверены перед использованием в соответствии с требованиями техники безопасности.

Временно и стационарно установленные площадки с ограждением должны иметь грузоподъемность не менее 400 кг для расположения оборудования и работников в количестве не менее 3–4 человек.

Рабочие площадки должны обеспечивать достаточную рабочую площадь и высоту (рабочее пространство) для обращения с пробоотборными зондами и работы со средствами измерений.

Свободная площадь рабочей площадки должна иметь соответствующие размеры. Пробоотборный зонд не должен быть загорожен, например, защитными заграждениями и другими элементами конструкции газохода.

В местах отбора проб и проведения измерений должно быть обеспечено подсоединение электропроводов подходящей длины с изоляцией.

Безопасность конструкций газоходов и дымовых труб, а также безопасность персонала, проводящего работы обеспечивается в соответствии с установленными требованиями безопасности.

На объекте исследования предлагается точку отбора проб установить на стационарном источнике выбросов и осуществлять отбор проб на вертикальном участке вентиляционной трубы до фильтра на расстоянии 1,5 м. от поверхности кровли на оборудованной площадке с ограждением.

Послепроектный анализ при эксплуатации объекта «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» после завершения модернизации позволит уточнить прогнозные результаты оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и, в соответствии с этим, скорректировать мероприятий по минимизации или компенсации негативных последствий.

7 ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности следует учитывать неопределенность данной оценки.

Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная сочетанием ряда вероятностных величин и погрешностей. Последние определяются использованием в системе оценки разноплановых и изменчивых во времени данных.

В ходе проведения ОВОС выявлены следующие неопределенности:

- неопределенность в фактических выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Прогнозируемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены по объектам-аналогам, а также расчетным методом с использованием действующих технических нормативно-правовых актов.

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий данные по проектным решениям были максимально приближены к натурным.

- неопределенность прогнозируемых уровней шумового воздействия на атмосферный воздух.

Прогнозируемые уровни шумового воздействия на атмосферный воздух определены расчетным методом с использованием действующих технических нормативно-правовых актов.

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий данные по проектным решениям были максимально приближены к натурным.

- достоверность расчета рассеивания проектируемого объекта.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен по вероятностной характеристике превышения среднемноголетней скорости ветра (5 %).

- неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии строительства и эксплуатации проектируемого объекта.

Прогнозируемые объемы образования отходов определены расчетным методом, который основан на усредненности и приблизительности.

В ходе проведения ОВОС, прогнозировании возможных последствий и выборе мероприятий для минимизации и исключения последствий неопределенностей не выявлено.

Достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих вред окружающей среде, здоровью населения и материальным объектам, максимально высокая, так как информация об объекте воздействия представлена в наиболее полном объеме.

8.Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду объекта «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы согласно ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

Таблица 7.1 — Определение показателей пространственного масштаба воздействия

| Градация воздействий | Балл |
| --- | --- |
| Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности | 1 |
| Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 2 |
| Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 3 |
| Региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе более 5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 4 |

По показателю пространственного масштаба воздействия объект имеет локальное воздействие (воздействие на окружающую среду локальное - воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности).

Балл значимости – 1 балл.

Таблица 7.2 — Определение показателей временного масштаба воздействия

| Градация воздействий | Балл |
| --- | --- |
| Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев | 1 |
| Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года | 2 |
| Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени от 1 года до 3 лет | 3 |
| Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет | 4 |

По показателю временного масштаба воздействия объект «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» имеет кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев.

Балл значимости – 1 балла.

Таблица 7.3 — Определение показателей значимости изменений в природной среде (вне территорий под техническими сооружениями)

| Градация изменений | Балл |
| --- | --- |
| Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия | 2 |
| Умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |
| Сильное: изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению | 4 |

По показателю значимости изменений в природной среде объект оказывает незначительное воздействие (изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости).

Балл значимости – 1 балл.

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому из трех показателей. Дополнительно могут быть введены весовые коэффициенты значимости каждого показателя в общей оценке. Общее количество баллов в пределах 1-8 баллов характеризует воздействие как воздействие низкой значимости, 9 – 27 – воздействие средней значимости, 28 – 64 – воздействие высокой значимости.

Проведенные исследования показали, что воздействия на компоненты окружающей среды имеют воздействие низкой значимости (1 балл*1 балл *1 балл=1 балла).

Общая оценка значимости – 1 балла.

9. Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности

Экологическая безопасность – это состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности должны учитывать возможные последствия в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, растительный и животный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями. В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании необходимо выполнение условий, относящихся к используемым материалам, технологиям строительства, эксплуатации, а также позволяющим снизить до безопасных уровней негативное воздействие проектируемого объекта на проживающее население и экосистемы.

Условия для проектирования объекта «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности:

- назначение состава и сроков выполнения строительных работ предусмотрено осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей среды;

- состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ должны на момент их использования соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и нормам;

- для сбора бытового мусора, образующегося от работников строительной организации, на строительной площадке предусматривается специально предназначенный контейнер, отход вывозится на полигон ТКО;

- размещение временных зданий, сооружений и мест для складирования материалов осуществляется в пределах выделенных для них площадок;

- строительные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны быть отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных газов, заправку дорожно-строительных машин механизмов необходимо производить от автоцистерн.

К организационным и организационно-техническим условиям относятся:

- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для строительных работ;

- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории и сжигание отходов на участках за границей площади, отведенной для строительных работ и на территории высокой пожароопасности;

- не допускать захламление площадки строительными и другими отходами;

- категорически запрещается устраивать места для складирования строительного материала, стоянок техники за границей, отведенной под строительство.

Таким образом, проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих природных условий на период строительных работ и эксплуатации объекта.

10. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Анализ материалов по проектным решениям объекта «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида», анализ условий окружающей среды в районе размещения объекта позволили провести оценку воздействия на окружающую среду в полном объеме.

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности.

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду при эксплуатации объекта:

- образующиеся отходы;

- воздействие на атмосферный воздух.

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития г. Логойск:

- повышение эффективности работы предприятия, т.к. переработка и повторное использование отходов снизить себестоимость оказываемых услуг, приведет к созданию дополнительных рабочих мест.

Таким образом, реализация планируемой деятельности в социально-экономическом отношении имеет благоприятную перспективу.

Учитывая локальный характер воздействия и удаленность объекта от государственной границы реализация проектных решений по объекту не будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую среду.

Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения атмосферы показал, что значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают гигиенических нормативов.

Воздействие на водные ресурсы будет отсутствовать, так как технологическими решениями водопотребление и водоотведение не требуется.

На территории планируемой хозяйственной деятельности не встречаются растения, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь.

Места обитания диких животных на территории планируемой хозяйственной деятельности, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь отсутствуют.

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия на особо охраняемые природные территории, поскольку объекты природоохранного значения располагаются на удаленном расстоянии от объекта.

При функционировании площадки исследования в результате эксплуатации оборудования, жизнедеятельности рабочих планируется образование отходов, сбор и временное хранение которых осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по обращению с отходами производства, разрабатываемой в порядке, установленном законодательством.

Анализ решений в части источников потенциального воздействия на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды позволили сделать следующее заключение:

Исходя из предоставленных проектных решений, проведенной оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду объекта «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдевида» (общая оценка значимости 1 баллов — воздействие низкой значимости), при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным — в допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

11.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Технологический регламент производства сырья полимерного вторичного и производства пленки из первичного и вторичного полиэтилена;

- Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. №399-3 «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»;

- ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета. Утвержден постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.01.2012 г. №1-Т;

- Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016г. №399-З);

- Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. N 271-З «Об обращении с отходами» (в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2016г. N 397-З);

- Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 09.09.2019 г. № 3-Т «Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь»;

- Данные Национального гербария Республики Беларусь (MSK);

- Иванов А.Ф., Дерюгина Т.Ф., Кравченко Л.В. и др. Биология древесных растений. Мн. 1975. 264 с;

- Водные ресурсы Белорусского Поозерья: использование и охрана. — Мн., 1996, 250с. Голод Д.С. Растительные ресурсы Беларуси, их состояние и рациональное использование // Природные ресурсы, 1999  №1

- Красная Книга Республики Беларусь: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений. – Мн., БелСЭ. – 456 с;

- Исаченко	А.Г.	Ландшафтоведение и физико-географическое районирование/А.Г.Исаченко. – М., 1991;

- Преображенский В.С. Основы ландшафтного анализа/ В.С. Преображенский, Т. Д.Александрова, Т.П.Куприянова. – М., 1988;

- Ландшафты Белоруссии. / Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. – Мн., 1989;

- Николаев В.А. Проблемы регионального ландшафтоведения/В.А.Николаев. – М., 1979;

- Марцинкевич Г.И. Основы ландшафтоведения: Учебное пособие для геогр. спец. вузов / Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицунова, А.Н. Мотузко. – Мн.: Вышэйшая школа, 1986;

- Счастная И.И. Общее ландшафтоведение. Курс лекций/И.И.Счастная. – Мн., 2002;

- Матвеев А.В., Гурский Б.Н., Левицкая Р.И. Рельеф Беларуси. Мн., 1998;

- Энцыклапедыя прыроды Беларусi. Т. 1–5. Мн., 1983–1986;

- Фiзiчная геаграфiя Беларусi.– Мн.: БДУ, 2006;

- Якушко О.Ф., Марьина Л.В., Емельянов Ю.Н. Геоморфология Беларуси. – Мн.: БГУ, 2000;

- Нацыянальны Атлас Беларусi.– Мн.:БГУ, 2002.;

- Махнач А.А. Введение в геологию Беларуси/ А.А. Махнач. — Мн.: Ин-т геол. Наук Беларуси, 2004. — 198с.;

- Мельник В. Результат 1 выполнение работ по проекту CEEF2016-071-BL в рамках Службы предоставления экспертных услуг «Агроклиматическое зонирование территории Беларуси с учетом изменения климата в рамках разработки национальной стратегии адаптации сельского хозяйства к изменению климата в Республике Беларусь» / В. Мельник [и др.] — Минск-Женева, 2017 г. — 84 с.;

22.	Природная среда Беларуси / Под ред. В.Ф. Логинова. Мн.,2002;

23. Медведева В.И. «Регионы Республики Беларусь. Т.1/ В.И. Медведева [и др.] — Минск, 2019г.;

24. Главный информационно-аналитический центр Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.nsmos.by/. — Дата доступа: 15.07.2020;

25. Бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Логойского района» [Электронный ресурс] — ГУ “Логойский центр гигиены и эпидемиологии” — Официальный сат — Режим доступа: https://logcge.by/tsur/byulleten.html. — Дата доступа: 15.07.2020;

26.Официальный сайт Логойского районного исполнительного комитета — Режим доступа: http://www.logoysk.gov.by/. — Дата доступа: 15.07.2020;

27. Официальный сайт ГЛУ “Логойский лесхоз” — Режим доступа: http://leshoz-logoysk.by/?page_id=2700. — Дата доступа: 15.07.2020;

28. Карта радиационной обстановки на территории Минской области, 2015г.— Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по ЧС РБ — Режи доступа: https://chernobyl.mchs.gov.by/upload/iblock/682/minskaya-oblast_radiatsionnaya-obstanovka.jpg.

ПРИЛОЖЕНИЯ