Электробезопасность в вашем доме

Сегодня каждый из нас, так или иначе, зависит от электроэнергии, пожалуй, самого удобного вида энергии. Обеспечение электробезопасности, защита людей от воздействия опасных факторов при обслуживании электрооборудования, профилактики электротравматизма – вот перечень актуальных современных задач Госэнергогазнадзора.

Всем нам знакомы такие защитные аппараты, как автоматические выключатели. Они служат для того, чтобы отключить электроэнергию в цепи, где произошло замыкание, для защиты от перегрузок, предотвратив тем самым возгорание электропроводки. Но при прикосновении человека к токоведущим частям, случайном или преднамеренном, (когда ребёнок с помощью гвоздя пытается исследовать содержимое розетки и выяснить, что же такое за электричество спрятано там) автоматические выключатели бессильны. В настоящее время актуальным аппаратом в быту, который защищает человека при прикосновении к токоведущим частям, является устройство защитного отключения (УЗО).

УЗО контролирует ток в проводниках, подводящих электроэнергию к электроустановкам (розетки, светильники, различные бытовые электроприборы или электропроводки квартиры в целом) и отключает электроэнергию, если возникает различие величин токов в этих проводах. Это происходит, в частности, при прикосновении человека к токоведущим частям, при повреждении изоляции электроприборов, проводок и утечке тока на землю. Как известно смертельной величиной тока, протекающего через человека, является ток 0,1А. УЗО срабатывает при токах, не достигших опасных значений для человека. В основе действия защитного отключения лежит принцип ограничения (за счёт быстрого отключения) продолжительности протекания тока через тело человека.

Другим не менее важным свойством УЗО является его способность осуществлять защиту от возгораний и пожаров, возникающих вследствие повреждений изоляции. В отдельных случаях достаточно небольшой мощности, выделяемой в месте утечки (в зависимости от материала изоляции эта мощность составляет 40-60Вт), чтобы возник очаг возгорания. При таких малых значениях мощности отключить повреждённый участок может только УЗО.

При строительстве новых домов и квартир УЗО в обязательном порядке устанавливается на линиях, питающих электроустановки в помещениях с повышенной опасностью (ванные комнаты, санузлы, кухни и т.д.). Но если у вас в доме, квартире, гараже нет УЗО, госэнергогазнадзор рекомендует установить его. Установку должен производить квалифицированный электротехнический персонал специализированных организаций.

Применение устройств защитного отключения в большинстве случаев позволяет предотвратить электротравматизм и возгорания.

Инспектор Логойской районной

энергогазинспекции Борисовского

межрайонного отделения филиала

Госэнергогазнадзора по г. Минску

и Минской области – государственный

инспектор по энергетическому и газовому надзору                                     Вогар А.А.